Radlagergehäuse in Stahl aus- und einbauen Radlagergehäuse mit eingepreßtem Radlager instand setzen

| - Radlagergehäuse Für Radlager mit Außen-ø 85 mm, bzw. 82 mm. Sie dürfen z.B.: links ø 85 und rechts ø82 einbauen. - ◆ aus- und einbauen => Seite 40-30 - Radlager - ◆ grundsätzlich ersetzen - ◆ Einbaulage: - ‒ großer Innendurchmesser des Radlagers zeigt zur Radnabe - ◆ ausdrücken =>Abb.2 - ◆ Lagerinnenring abziehen =>Abb.3 - ◆ einpressen =>Abb.4 |  |
| --- | --- |

| - Radnabe - ◆ gestufte Ausführung - ◆ ausdrücken =>Abb.1 - ◆ einpressen =>Abb.5 - Sechskantschraube, 10 Nm - Abdeckblech - Drehzahlfühler - ◆ zum Ausbauen herausziehen - ◆ vor dem Einsetzen des Fühlers die Innenfläche der Bohrung reinigen und mit Feststoffschmierpaste G 000 650 bestreichen - ◆ Leitungsverlegung => Seite 40-21 - Hülse - ◆ vor dem Einsetzen in das Radlagergehäuse rundum mit Feststoffschmierpaste G 000 650 bestreichen. - ◆ bis Anschlag in das Radlagergehäuse eindrücken |  |
| --- | --- |

| → Abb.1 Radnabe ausdrücken |  |
| --- | --- |

| → Abb.2 Radlager aus Radlagergehäuse ausdrücken |  |
| --- | --- |

| → Abb.3 Lagerinnenring von der Radnabe abziehen Nur Abzieher mit Spannbügel verwenden, z. B. Kukko 204-1 (handelsüblich). |  |
| --- | --- |

| → Abb.4 Radlager in Radlagergehäuse einpressen Verwenden Sie bei Radlager mit Außen j 82 mm das Druckstück -3124-, bei Außen j 85 mm das Druckstück -3062-. Hinweis: Der große Innendurchmesser des Radlagers zeigt zur Radnabe - ‒ Radlager -A- bis Anschlag einpressen. |  |
| --- | --- |

| → Abb.5 Radnabe in Radlager einpressen - ‒ Beim Einpressen darf das Druckstück -VW447i- nur am Lagerinnenring aufliegen. |  |
| --- | --- |