| Снятие и установка ступичного узла. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Динамометрический ключ -V.A.G 1332-. Снятие. –; Установить автомобиль на подъемник → Глава.. –; Снятие приводного вала → Глава.. –; Снять тормозной суппорт и закрепить его проволокой на кузове →Ремонтная группа46.. –; Снять тормозной диск.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Выкрутить винты -стрелки- ступичного узла.. –; Извлечь модуль колесного подшипника из корпуса подшипника.. Осторожно! Избегать загрязнений и повреждений уплотнения при укладывании/хранении... |  |  |
| --- | --- | --- |

| Подшипник ступицы -1- должен быть всегда направлен вверх.. –; Узел подшипника ступицы всегда укладывать на ступицу колеса -2-.. Установка. Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:. При выполнении монтажных работ следить за тем, чтобы на пыльнике упругого пневматического элемента не появлялись места прижима!. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Смазать посадочную поверхность подшипника. –; Смазать поверхность прилегания в отмеченной области. Соответствие для смазки → Электронный каталог запчастей.. ; -X- > 90°. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Затянуть болты ступичного узла -стрелки- → Поз... –; Установить тормозной диск и тормозной суппорт →Ремонтная группа46.. –; Установить приводной вал → Глава.. –; Установить колесо и затянуть болты крепления →Колеса и шины; Ремонтная группа44.. –; Установить автомобиль на колеса → Глава.. |  |  |
| --- | --- | --- |

Замена колесного подшипника

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

|  | Нажимная пластина -VW 401- |
| --- | --- |

|  | Нажимная пластина -VW 402- |
| --- | --- |

|  | Оправка -VW 407- |
| --- | --- |

|  | Оправка -VW 412- |
| --- | --- |

|  | Упор -VW 473- |
| --- | --- |

|  | Нажимная втулка -40-20- |
| --- | --- |

| ; Инструмент -T40089/2-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; -3-Съемник -Kukko 17/2-. –; Снять ступичный узел → Глава. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Выпрессовка ступицы из ступичного подшипника Ø 92 мм. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Выпрессовка внутреннего кольца подшипника от ступицы. –; Установить съемник между внутренним кольцом подшипника -1- и диском -2- и подтянуть при помощи ходового винта.. Указание Использовать обычный съемник, например -Kukko 17/2-.. Диск при этом деформируется и затем его необходимо заменить.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Выпрессовать внутреннее кольцо из подшипника Ø 92 мм ступицы.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Замена защитной шайбы. –; Осторожно отжать старую шайбу -1- при помощи отвертки.. –; Установить на ступицу новую шайбу.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Установить специальный инструмент, как показано на рисунке.. 1 -; Упор -VW 473-. 2 -; Инструмент -T40089/2-. 3 -; Защитная шайба. 4 -; Ступица колеса. 5 -; Нажимная пластина -VW 401-. Указание Кольцо напрессовать до подшипникового радиуса ступицы.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Запрессовка ступицы в подшипник Ø 92 мм. –; Установить специальный инструмент, как показано на рисунке.. 1 -; Оправка -VW 412-. 2 -; Нажимная пластина -VW 402-. 3 -; Ступица колеса. 4 -; Шарикоподшипник. 5 -; Нажимная пластина -VW 401-. Указание Обработанная поверхность наружного кольца подшипника колеса обращена вниз.. Осторожно! При накладке или при запрессовке проследить за тем, чтобы между пластиной -VW 401--5- и шарикоподшипником -4- отсутствовали загрязнения... –; Запрессовать ступицу в подшипник ступицы колеса.. –; Установить ступичный узел → Глава.. |  |  |
| --- | --- | --- |