| Динамическая проверка и установка начала впрыска. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; -T10023- Накидной ключ с внутренним шестигранником. ; Тестер -V.A.G 1551- или тестер -V.A.G 1552- с проводом -V.A.G 1551/3-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; -V.A.G 1331- Динамометрический ключ (5...50 Нм). Инструкция Тщательная проверка и регулировка (при необходимости) начала впрыска должна проводиться после замены зубчатого ремня, а также после ослабления резьбовых соединений насоса ТНВД или шкива зубчатого ремня.. –; Запустить двигатель.. –; Считать блок изменяемых величин, группа индикаций 07, двигатель работает на холостом ходу.. –; Проверить показания в поле 4 (температура охлаждающей жидкости).. ; Заданное значение: не менее 85 С. Проверка может быть продолжена только по достижении заданной температуры охлаждающей жидкости.. –; Провести базовую настройку, группа индикаций 04, двигатель работает на холостых оборотах.. –; Проверить показания в поле 4.. ; Заданное значение: 100%. –; Следить за показаниями в поле 2.. ; Заданное значение: „ поздно “. –; Проверить показания в поле 3.. ; Заданное значение: 2 ° после ВМТ ± 2 °. Если заданное значение не достигается, провести регулировку начала впрыска → Глава.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Регулировка момента впрыска. –; Снять защиту зубчатого ремня впереди слева и справа.. –; Проверить натяжение зубчатого ремня.. Отметки должны находиться друг напротив друга.. Если отметки не находятся друг напротив друга:. –; Натянуть зубчатый ремень.. –; Отвернуть гайку крепления натяжителя ремня, используя насадку торцевого ключа 22 -3078-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Поворачивайте ключ с внутренним шестигранником против часовой стрелки, пока отметки -1- не совпадут, затем затянуть гайку крепления.. ; Момент затяжки: 36 Нм. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Ослабить болты -1- крепления приводной шестерни распредвала.. –; Установить накидной ключ 22 на вал насоса -2- и слегка повернуть в следующих направлениях:. A -; в направлении А - момент впрыска устанавливается в сторону более позднего впрыска. B -; в направлении В - момент впрыска устанавливается в сторону более раннего впрыска. Инструкция Ни в коем случае не ослаблять гайку -2-шестерни ТНВД. В противном случае будет сбита базовая настройка, которую нельзя произвести в условиях сервиса.. –; Затянуть болты -1- шестерни распредвала.. ; Момент затяжки: 20 Нм. –; Фактическое значение начала впрыска ещё раз сравнить с заданным значением → Глава.. Если фактическое значение начала впрыска не соответствует заданному значению:. –; Провести корректировку настройки шестерни топливного насоса.. –; Установить защиту зубчатого ремня.. |  |  |
| --- | --- | --- |