|  | Блок предахранителей AUDI A8 / S8 4.2 1995 - 2003 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Блок №1 черный |  |  | Ампер |
| 1 | Левый габарит перед / зад ,стояночные огни |  |  | 5 |
| 2 | Правый габарит перед / зад ,стояночные огни |  |  | 5 |
| 3 | Ближний свет правый |  |  | 15 |
| 4 | Ближний свет левый + регулировка наклона фар |  |  | 15 |
| 5 | Дальний свет левый |  |  | 10 |
| 6 | Дальний свет правый + контрольная лампа дальнего света |  |  | 10 |
| 7 | Аварийная световая сигнализация |  |  | 15 |
| 8 | Звуковой сигнал |  |  | 15 |
| 9 | Диагностика приборов |  |  | 10 |
| 10 | Стеклоочистители |  |  | 25 |
| Блок №2 красный |  |  |  |  |
| 1 | Обогрев зеркал |  |  | 10 |
| 2 | пусто |  |  |  |
| 3 | Освещение комбинации приборов ,передний прикуриватель ,ящик для вещей ,задней пепельницы , управление кондиционером , освещение номерного знака ,реле противотуманных фар |  |  | 5 |
| 4 | Реле вентилятора системы охлаждения ,сенсор качества воздуха |  |  | 5 |
| 5 | Противотуманные фары ,задняя противотуманная фара |  |  | 15 |
| 6 | Обогрев заднего стекла |  |  | 30 |
| 7 | Сенсор поворота управляемых колес (автомобили с ESP) |  |  | 10 |
| 8 | Аварийная световая сигнализация (клемма 75) |  |  | 10 |
| 9 | Стоп-сигнал |  |  | 10 |
| 10 | Обогреваемые форсунки стеклоомывателя |  |  | 5 |
| Блок №3 желтый |  |  |  |  |
| 1 | Контроль ламп ,комбинация приборов БК ,диагностика ,катализатор ,регулировка угла наклона фар |  |  | 15 |
| 2 | Телефон ,навигация |  |  | 5 |
| 3 | Передний прикуриватель |  |  | 15 |
| 4 | Блок управления кондиц ,вытяжной вентилятор ,программ.часы автономного отопи.комбинация приборов |  |  | 10 |
| 5 | Кондиционер |  |  | 10 |
| 6 | Автомат коробка передач ,система регулирования скорости ,фары заднего хода |  |  | 10 |
| 7 | Водяные клапаны кондиционера ,водяной насос |  |  | 15 |
| 8 | Электрорегулировка отопления ,компрессор кондиционера |  |  | 10 |
| 9 | пусто |  |  |  |
| 10 | пусто |  |  |  |
| Блок №4 синий |  |  |  |  |
| 1 | Топливный насос |  |  | 20 |
| 2 | пусто |  |  |  |
| 3 | Расходомер воздуха , лямд-зонд перед катализатором |  |  | 20 |
| 4 | пусто |  |  |  |
| 5 | Часы Вебасто |  |  | 5 |
| 6 | Вебасто (автономный отопитель) |  |  | 15 |
| 7 | пусто |  |  |  |
| 8 | пусто |  |  |  |
| 9 | Прибор управления ABS (клемма 30) автомобилей с ESP |  |  | 25 |
| 10 | Прибор управления ABS (клемма 15) |  |  | 10 |
| Блок №5 коричневый |  |  |  |  |
| 1 | Насос системы замков дверей (центральный замок) ,лампа охранной сигнализации ,освещение салона ,фонари освещения пространства для ног ,косметическое зеркало |  |  | 10 |
| 2 | Регулировка зеркал ,электродвигатели стеклоподъемников ,запоминающее устройство сидений потенциометр обогрева сидений |  |  | 10 |
| 3 | Отпирание багажника ,контроль салона ,память зеркал ,сидений , |  |  | 10 |
| 4 | Насос системы замков ,электродвигатель шторки заднего стекла ,экранируемые зеркала |  |  | 10 |
| 5 | Охранная сигнализация ,управление стеклоподъемниками |  |  | 15 |
| 6 | пусто |  |  |  |
| 7 | Задний прикуриватель |  |  | 15 |
| 8 | Запоминающее устройство положения зеркал и сидений |  |  | 10 |
| 9 | Регулировка рулевого колеса и высоты ремня безопасности |  |  | 20 |
| 10 | Обогрев передних сидений .шторка заднего стекла |  |  | 20 |
|  | Дополнительный предохранитель (над черным блоком) |  |  |  |
| 1 | Вентилятор радиатора (левостороннее движение) |  |  | 30 |
|  | Предохранители в багажнике (справа) сверху вниз |  |  |  |
| 1А | Адаптер-распределитель (клемма 30) |  |  | 30 |
| 1В | Противоблокировочное устройство тормозной системы |  |  | 50 |
| 2А | Обогрев задних сидений |  |  | 20 |
| 2В | Сцепное устройство |  |  | 20 |
| 3А | Противоблокировочное устройство тормозной системы (автомобили с ESP) |  |  | 25 |
| 3В | Радио / громкоговорители |  |  | 20 |
| 3С | Автономный отопитель |  |  | 50 |
| 4А | Телефон |  |  | 15 |
| 5А | Разделительное реле Аккумулятора |  |  | 30 |
| 6А | Регулировка задних сидений подголовники |  |  | 20 |
| Стеклоподъемники и люк контролируются автоматом защиты от перегрева электрических цепей (например ,в случае примерзания стекол) они вновь автоматически включатся через несколько секунд |  |  |  |  |

Светлокоричневый          5 А

Красный                               10 А

Голубой                                15 А

Желтый                                20 А

Естественный(белый)   25 А

Зеленый                               30 А