Группы блоков измеряемых величин – бензиновые двигатели

Версия 1.24

Блоки измеряемых величин

001 - 009 ....... Общая информация о состоянии систем а/м

010 - 019 ....... Зажигание

020 - 029 ....... Антидетонационное регулирование

030 - 049 ....... Лямбда-регулирование / катализатор

050 - 059 ....... Регулировка частоты вращения

060 - 069 ....... Управление дроссельнои заслонки

070 - 079 ....... Снижение количества/токсичности ОГ

080 - 089 ....... Специальные функции / биты кода готовности

090 - 097 ....... Увеличение мощности

098 - 100 ....... Совместимость блоков

101 - 109 ....... Впрыск топлива

110 - 119 ....... Контроль нагрузки

120 - 129 ....... Связь между блоками управления

130 - 139 ....... Система охлаждения

170 ....... Управление стартера

Блок измеряемых величин 001:

Общая информация

1)Число оборотов, об/мин

2)Температура ОЖ °C

3)Величина лямбда-регулирования, ряд цилиндров 1, %

4)Величина лямбда-регулирования, ряд цилиндров 2, %

Блок измеряемых величин 002:

Общая информация (системы с расходомером воздуха)

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Средняя продолжительность впрыска, мс

4)Количество воздуха, г/с

Блок измеряемых величин 002:

Общая информация (системы с датчиком давления во впускном коллекторе)

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Средняя продолжительность впрыска, мс

4)Давление во впускном коллекторе, мбар

Блок измеряемых величин 002:

Общая информация (системы с двумя расходомерами воздуха)

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Количество воздуха 1, г/с

4)Количество воздуха 2, г/с

Блок измеряемых величин 003:

Общая информация (системы с расходомером воздуха)

1)Число оборотов, об/мин

2)Количество воздуха, г/с

3)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр), %

4)Угол опережения зажигания (фактич. значение), ° перед ВМТ

Блок измеряемых величин 003:

Общая информация (системы с датчиком давления во впускном коллекторе)

1)Число оборотов, об/мин

2)Давление во впускном коллекторе, мбар

3)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр), %

4)Угол опережения зажигания (фактич. значение), ° перед ВМТ

Блок измеряемых величин 004:

Общая информация

1)Число оборотов, об/мин

2)Напряжение, В

3)Температура ОЖ °C

4)Температура воздуха на впуске, °C

Блок измеряемых величин 005:

Общая информация

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Скорость, км/ч

4)Режим работы (х.х., частич. нагрузка, полн. нагрузка, принуд. х.х.,обогащ. при разгоне)

LL: Холостои ход

TL: Частичная нагрузка

VL: Полная нагрузка

S: Принудительныи холостои ход

BA: Обогащение при разгоне

Блок измеряемых величин 006:

Общая информация

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Температура воздуха на впуске, °C

4)Корректировка относительно высоты над уровнем моря, %

(отношение к исходному уровню; 0% = 0 м; -50% = 5000 м; +20% = -2000 м)

Блок измеряемых величин 007:

Общая информация BDE

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Температура ОЖ °C

4)Режим работы BDE

Блок измеряемых величин 008:

Общая информация, усилитель тормозов (без базовои установки)

1)Состояние тормознои системы, включена/выключена

2)Напряжение электропитания, В

3)Состояние вакуумного насоса, насос вкл./насос выкл.

4)Давление в усилителе тормозов, мбар

Блок измеряемых величин 008:

Общая информация, давление во впускном коллекторе (без базовои установки)

1)Состояние тормознои системы, включена/выключена

2)Напряжение электропитания, В

3)Давление во впускном коллекторе, мбар

4)Давление в усилителе тормозов, мбар

Блок измеряемых величин 008:

Общая информация, усилитель тормозов Базовая установка

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота

вращенияувеличивается автоматически до 2200 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Состояние тормознои системы, включена/выключена

2)Состояние вакуумного насоса, насос вкл./насос выкл.

3)Давление в усилителе тормозов, мбар

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна / система неисправна

Блок измеряемых величин 009:

Продление интервала ТО

1)Уровень масла, мм

2)Критическии уровень масла, мм

3)Сигнал расхода топлива [μ л]

4)Эквивалент расхода

Блок измеряемых величин 010:

Зажигание

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр), %

4)Угол опережения зажигания (фактич. значение), ° перед ВМТ

Блок измеряемых величин 011:

Зажигание

1)Число оборотов, об/мин

2)Температура ОЖ °C

3)Температура воздуха на впуске, °C

4)Угол опережения зажигания (фактич. значение), ° перед ВМТ

Блок измеряемых величин 012:

Настроика распределителя

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)№ зуба зубчатого колеса коленчатого вала при изменении стороны low-high

4)№ зуба зубчатого колеса коленчатого вала при изменении стороны high-low

Блок измеряемых величин 014:

Распознавание пропусков зажигания

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Общии счетчик пропусков зажигания, n

4)Распознание пропусков зажигания, активировано/заблокировано

Блок измеряемых величин 015:

Распознавание пропусков зажигания

1) Счетчик цил. 1, n

2) Счетчик цил. 2, n

3) Счетчик цил. 3, n

4)Распознание пропусков зажигания, активировано/заблокировано

Блок измеряемых величин 016:

Распознавание пропусков зажигания

1) Счетчик цил. 4, n

2) Счетчик цил. 5, n

3) Счетчик цил. 6, n

4)Распознание пропусков зажигания, активировано/заблокировано

Блок измеряемых величин 017:

Распознавание пропусков зажигания

1) Счетчик цил. 7, n

2) Счетчик цил. 8, n

3) Счетчик цил. 9, n

4)Распознание пропусков зажигания, активировано/заблокировано

Блок измеряемых величин 018:

Окно индикации нагрузки/частоты вращения, распознание пропусков зажигания

(пропусков зажигания не обнаружено: 0 во всех положениях)

1)минимальная частота вращения, об/мин

2)максимальная частота вращения, об/мин

3)минимальная нагрузка, %

4)максимальная нагрузка, %

Блок измеряемых величин 019:

Распознавание пропусков зажигания

1) Счетчик цил. 10, n

2) Счетчик цил. 11, n

3) Счетчик цил. 12, n

4

)Распознание пропусков зажигания, активировано/заблокировано

Блок измеряемых величин 020:

Антидетонационное регулирование

1)Угол опережения зажигания, цил. 1, ° поворота коленвала

2)Угол опережения зажигания, цил. 2, ° поворота коленвала

3)Угол опережения зажигания, цил. 3, ° поворота коленвала

4)Угол опережения зажигания, цил. 4, ° поворота коленвала

Блок измеряемых величин 021:

Антидетонационное регулирование

1)Угол опережения зажигания, цил. 5, ° поворота коленвала

2)Угол опережения зажигания, цил. 6, ° поворота коленвала

3)Угол опережения зажигания, цил. 7, ° поворота коленвала

4)Угол опережения зажигания, цил. 8, ° поворота коленвала

Блок измеряемых величин 022:

Антидетонационное регулирование

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Угол опережения зажигания, цил. 1, ° поворота коленвала

4)Угол опережения зажигания, цил. 2, ° поворота коленвала

Блок измеряемых величин 023:

Антидетонационное регулирование

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Угол опережения зажигания, цил. 3, ° поворота коленвала

4

)Угол опережения зажигания, цил. 4, ° поворота коленвала

Блок измеряемых величин 024:

Антидетонационное регулирование

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Угол опережения зажигания, цил. 5, ° поворота коленвала

4)Угол опережения зажигания, цил. 6, ° поворота коленвала

Блок измеряемых величин 025:

Антидетонационное регулирование

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Угол опережения зажигания, цил. 7, ° поворота коленвала

4)Угол опережения зажигания, цил. 8, ° поворота коленвала

Блок измеряемых величин 026:

Напряжение датчиков детонации

1)Цил. 1, В

2)Цил. 2, В

3)Цил. 3, В

4)Цил. 4, В

Блок измеряемых величин 027:

Напряжение датчиков детонации

1)Цил. 5, В

2)Цил. 6, В

3)Цил. 7, В

4)Цил. 8, В

Блок измеряемых величин 028: Базовая установка

Проверка датчиков детонации

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 2200 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Температура ОЖ °C

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна / система неисправна

Блок измеряемых величин 029:

Зарезервировано для адаптации антидетанационного регулирования

Блок измеряемых величин 030: V-образныи двигатель,

статус лямбда-зондов

1) Ряд цилиндров 1, зонд 1

(значение 5-значного цифрового блока)

4 2 3 1 0

X Включено регулирование

X Зонд готов к работе

X Подогрев зонда включен

X Очистка катализатора включена

X свободно

2) Ряд цилиндров 1, зонд 2

(значение 4-значного цифрового блока)

3 2 1 0

X Регулировка включена (I-часть)

X Зонд готов к работе

X Подогрев зонда включен

X Регулировка включена (P-часть)

3) Ряд цилиндров 2, зонд 1

(значение 5-значного цифрового блока)

4 2 3 1 0

X Включено регулирование

X Зонд готов к работе

X Подогрев зонда включен

X Очистка катализатора включена

X свободно

4) Ряд цилиндров 2, зонд 2

(значение 4-значного цифрового блока)

3 2 1 0

X Регулировка включена (I-часть)

X Зонд готов к работе

X Подогрев зонда включен

X Регулировка включена (P-часть)

Блок измеряемых величин 030: рядныи двигатель,

статус лямбда-зондов

1) Ряд цилиндров 1, зонд 1

(значение 5-значного цифрового блока)

4 2 3 1 0

X Включено регулирование

X Зонд готов к работе

X Подогрев зонда включен

X Очистка тализатора включена

каX свободно

2) Ряд цилиндров 1, зонд 2

(значение 4-значного цифрового блока)

3 2 1 0

X Регулировка включена (I-часть)

X Зонд готов к работе

X Подогрев зонда включен

X Регулировка включена (P-часть)

3) Ряд цилиндров 1, зонд 3

(значение 4-значного цифрового блока)

3 2 1 0

X Регулировка включена (I-часть)

X Зонд готов к работе

X Подогрев зонда включен

X Регулировка включена (P-часть)

4)не используется

Блок измеряемых величин 031: V-образныи двигатель,

напряжение лямбда-зондов

1)Ряд цилиндров 1, зонд 1, В

2)Ряд цилиндров 1, зонд 2, В

3)Ряд цилиндров 2, зонд 1, В

4)Ряд цилиндров 2, зонд 2, В

Блок измеряемых величин 031: рядныи двигатель,

напряжение лямбда-зондов

1)Ряд цилиндров 1, зонд 1, В

2)Ряд цилиндров 1, зонд 2, В

3)не используется

4)не используется

Блок измеряемых величин 031: V-образныи двигатель,

стабильные лямбда-зонды

1)Фактическая лямбда-величина, ряд цилиндров 1

2)Номинальная лямбда-величина, ряд цилиндров 1

3)Фактическая лямбда-величина, ряд цилиндров 2

4)Номинальная лямбда-величина, ряд цилиндров 2

Блок измеряемых величин 031: рядныи двигатель,

стабильные лямбда-зонды

1)Фактическая лямбда-величина, ряд цилиндров 1

2)Номинальная лямбда-величина, ряд цилиндров 1

3)не используется

4)не используется

Блок измеряемых величин 032: V-образныи двигатель,

адаптирующие величины лямбда-зондов (max. величина)

1)Ряд цилиндров 1, зонд 1, холостои ход, %

2)Ряд цилиндров 1, зонд 1, частичная нагрузка, %

3)Ряд цилиндров 2, зонд 1, холостои ход, %

4)Ряд цилиндров 2, зонд 1, частичная нагрузка, %

Блок измеряемых величин 032: рядныи двигатель,

адаптирующие величины лямбда-зондов (max. величина)

1)Ряд цилиндров 1, зонд 1, холостои ход, %

2)Ряд цилиндров 1, зонд 1, частичная нагрузка, %

3)не используется

4)не используется

Блок измеряемых величин 033: V-образныи двигатель,

величина лямбда-регулирования

1)Ряд цилиндров 1, регулируемая величина, %

2)Ряд цилиндров 1, напряжение лямбда-зонда, В

3)Ряд цилиндров 2, регулируемая величина, %

4)Ряд цилиндров 2, напряжение лямбда-зонда, В

Блок измеряемых величин 033: рядныи двигатель,

величина лямбда-регулирования

1)Ряд цилиндров 1, регулируемая величина, %

2)Ряд цилиндров 1, напряжение лямбда-зонда, В

3)не используется

4)не используется

Блок измеряемых величин 033: V-образныи двигатель,

величина лямбда-регулирования, стабильныи лямбда-зонд

1)Ряд цилиндров 1, регулируемая величина, %

2)Ряд цилиндров 1, напряжение широкополосного лямбда-зонда перед кат., В

3)Ряд цилиндров 2, регулируемая величина, %

4)Ряд цилиндров 2, напряжение широкополосного лямбда-зонда перед кат., В

Блок измеряемых величин 034: Базовая установка

Проверка старения лямбда-зонда, ряд цилиндров 1 или 3, перед кат.

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 1 исправен»

1)Число оборотов, об/мин

2)Температура ОГ/катализатора, ряд цил. 1 или 3, °C

3)Длительность периода, ряд цил. 1 или 3, с

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 1 исправен/ ряд 1, зонд 1 неисправен

Блок измеряемых величин 034: Базовая установка

Проверка старения лямбда-зонда, ряд цилиндров 1 или 3, перед кат.- стабильные зонды

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 1 исправен»

1)Число оборотов, об/мин

2)Температура ОГ/катализатора, ряд цил. 1 или 3, °C

3)Величина динамики, ряд цил. 1 или 3

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 1 исправен/ ряд 1, зонд 1 неисправен

Блок измеряемых величин 035: V-образныи двигатель, Базовая установка

Проверка старения лямбда-зонда, ряд цилиндров 2 или 4, перед кат.

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1600 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 2, зонд 1 исправен»

1)Число оборотов, об/мин

2)Температура ОГ/катализатора, ряд цил. 2 или 4, °C

3)Длительность периода, ряд цил. 2 или 4, с

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 2, зонд 1 исправен/ ряд 2, зонд 1 неисправен

Блок измеряемых величин 035: V-образныи двигатель, Базовая установка

Проверка старения лямбда-зонда, ряд цилиндров 2 или 4, перед кат.- стабильные зонды

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до

1600 об/мин -> "Тест ВКЛ" - Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 2, зонд 1 исправен»

1)Число оборотов, об/мин

2)Температура ОГ/катализатора, ряд цил. 2 или 4, °C

3)Величина динамики, ряд цил. 2 или 4

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 2, зонд 1 исправен/ ряд 2, зонд 1 неисправен

Блок измеряемых величин 036: V-образныи двигатель, Базовая установка

диагностика готовности к работе лямбда-зондов после кат.

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Дождаться в поле 2 появления сообщения «Ряд 1, зонд 2 исправен» и в поле 4 – «Ряд 2, зонд 2 исправен»

1)Напряжение зонда, ряд цилиндров 1, зонд 2, В

2)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 2 исправен/ ряд 1, зонд 2 неисправен

3)Напряжение зонда, ряд цилиндров 2, зонд 2, В

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 2, зонд 2 исправен/ ряд 2, зонд 2 неисправен

Блок измеряемых величин 036: рядныи двигатель, Базовая установка

диагностика готовности к работе лямбда-зондов после кат.

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Дождаться в поле 2 появления сообщения «Ряд 1, зонд 2 исправен» и в поле 4 – «Ряд 2, зонд 2 исправен»

1)Напряжение зонда, ряд цилиндров 1, зонд 2, В

2)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 2 исправен/ ряд 1, зонд 2 неисправен

3)Напряжение зонда, ряд цилиндров 1, зонд 3, В

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 3 исправен/ ряд 1, зонд 3 неисправен

Блок измеряемых величин 037: Базовая установка

Лямбда-зонды, ряд. Цил 1, дельта-лямбда

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до

1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 1 исправен»

1)Нагрузка, %

2) Ряд цилиндров 1, зонд 2: Напряжение лямбда-зонда после катализатора, В

3)Ряд цилиндров 1: TV-сдвиг [мс]

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 1 исправен/ ряд 1, зонд 1 неисправен

Блок измеряемых величин 037: Базовая установка

Лямбда-зонды, ряд. цил 1, дельта-лямбда – стабильные зонды

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 1 исправен»

1)Нагрузка, %

2) Ряд цилиндров 1, зонд 2: Напряжение лямбда-зонда после катализатора, В

3)Ряд цилиндров 1: TV-сдвиг [мс]

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 1 исправен/ ряд 1, зонд 1 неисправен

Блок измеряемых величин 038: V-образныи двигатель, Базовая установка

Лямбда-зонды, ряд. Цил 2, дельта-лямбда

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до

1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 2, зонд 1 исправен»

1)Нагрузка, %

2) Ряд цилиндров 2, зонд 2: Напряжение лямбда-зонда после катализатора, В

3)Ряд цилиндров 2: TV-сдвиг [мс]

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 2, зонд 1 исправен/ ряд 2, зонд 1 неисправен

Блок измеряемых величин 038: V-образныи двигатель, Базовая установка

Лямбда-зонды, ряд. цил 2, дельта-лямбда – стабильные зонды

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота

вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 2, зонд 1 исправен»

1)Нагрузка, %

2) Ряд цилиндров 2, зонд 2: Напряжение лямбда-зонда после катализатора, В

3)Ряд цилиндров 2: TV-сдвиг [мс]

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 2, зонд 1 исправен/ ряд 2, зонд 1 неисправен

Блок измеряемых величин 039: V-образныи двигатель, Базовая установка

Лямбда-зонды, расположенные после катализатора, перепутаны

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически дТест ВКЛ"

о 1800 об/мин -> "- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Количество воздуха, г/с

2)Напряжение зонда, ряд цилиндров 1, зонд 2, В

3)Напряжение зонда, ряд цилиндров 2, зонд 2, В

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна / система неисправна

Блок измеряемых величин 039: рядныи двигатель, Базовая установка

Лямбда-зонды 2 и 3 перепутаны

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически дТест ВКЛ"

о 1800 об/мин -> "- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Количество воздуха, г/с

2)Напряжение зонда, ряд цилиндров 1, зонд 2, В

3)Напряжение зонда, ряд цилиндров 2, зонд 2, В

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна / система неисправна

Блок измеряемых величин 040: V-образныи двигатель,

подогреватели лямбда-зондов, сопротивление проводки подогревателеи

1)Нагревательныи резистор, ряд цилиндров 1+2, зонд 1, Ω

2)Состояние, подогрев зонда перед кат. вкл./подогрев зонда перед кат. выкл.

3)Нагревательныи резистор, ряд цилиндров 1+2, зонд 2, Ω

4)Состояние, подогрев зонда перед кат. вкл./подогрев зонда перед кат. выкл.

Блок измеряемых величин 041: V-образныи/рядныи двигатель,

подогреватель зонда, ряд цил. 1

1)Внутр. сопротивление, ряд цилиндров 1, зонд 1, Ω

2)Состояние/коэффициент заполнения, ряд 1, зонд 1, подогрев зонда перед кат. ВКЛ/ВЫКЛ/%

3)Внутр. сопротивление, ряд цилиндров 1, зонд 2, Ω

4)Состояние/коэффициент заполнения, ряд 1, зонд 2, подогрев зонда после кат. ВКЛ/ВЫКЛ/%

Блок измеряемых величин 042: рядныи двигатель,

Подогреватель лямбда-зонда

1)Внутреннее сопротивление, Ом

2)Состояние/коэффициент заполнения, подогрев зонда перед кат. ВКЛ/ВЫКЛ/%

3)

4)

Блок измеряемых величин 042: V-образныи двигатель,

подогреватели зондов, провода отсоединены от подогревателеи

1)Внутр. сопротивление, ряд цилиндров 2, зонд 1, Ω

2)Состояние/коэффициент заполнения, подогрев зонда перед кат. ВКЛ/ВЫКЛ/%

3)Внутр. сопротивление, ряд цилиндров 2, зонд 2, Ω

4)Состояние/коэффициент заполнения, ряд 2, зонд 2, подогрев зонда после кат. ВКЛ/ВЫКЛ/%

Блок измеряемых величин 043: Базовая установка

Старение зонда послк кат., ряд цил. 1

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> «Тест ВКЛ»

- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 2 исправен»

1)Число оборотов, об/мин

2)Температура ОГ/катализатора, ряд цил. 1, °C

3)Напряжение зонда, ряд цилиндров 1, зонд 1, В

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 2 исправен/ ряд 1, зонд 2 неисправен

или тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 3, зонд 2 исправен/ ряд 3, зонд 2 неисправен

Блок измеряемых величин 044: Базовая установка

Старение зонда послк кат., ряд цил. 2

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до

1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 2, зонд 2 исправен»

1)Число оборотов, об/мин

2)Температура катализатора, ряд цил. 2, °C

3)Напряжение зонда, ряд цилиндров 2, зонд 1, В

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 2, зонд 2 исправен/ ряд 2, зонд 2 неисправен

или тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 4, зонд 2 исправен/ ряд 4, зонд 2 неисправен

Блок измеряемых величин 044: Базовая установка

Старение зонда послк кат., рядныи двигатель

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до

1800 об/мин -> "Тест ВКЛ" - Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 2, зонд 2 исправен»

1)Число оборотов, об/мин

2)Температура катализатора, °C

3)Напряжение зонда, ряд цилиндров 1, зонд 3, В

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 3 исправен/ ряд 1, зонд 3 неисправен

или тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 3, зонд 3 исправен/ ряд 3, зонд 3 неисправен

Блок измеряемых величин 045:

не используется

Блок измеряемых величин 046: Базовая установка

Проверка конвертации катализатора, ряд 1/3

- Экспресс-опрос блоков 034 / 035 / 036 / 037 / 038 / 039 / 043 / 044

должен завершиться выводом сообщениисправно/в норме"

я "- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Кат. ряда 1 исправен»

1)Число оборотов, об/мин

2)Температура катализатора, ряд цил. 1, °C

3)Измеряемая величина конвертации кат., ряд 1

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / кат. ряда 1 исправен/ кат. ряда 1 неисправен

или тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / кат. ряда 3 исправен/ кат. ряда 3 неисправен

Блок измеряемых величин 047: Базовая установка

Проверка конвертации катализатора, ряд 2/4

- Экспресс-опрос блоков 034 / 035 / 036 / 037 / 038 / 039 / 043 / 044

должен завершиться выводом сообщениисправно/в норме"

я "- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Кат. ряда 2 исправен»

1)Число оборотов, об/мин

2)Температура катализатора, ряд цил. 2, °C

3)Измеряемая величина конвертации кат., ряд 2

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / кат. ряда 2 исправен/ кат. ряда 2 неисправен

или тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / кат. ряда 4 исправен/ кат. ряда 4 неисправен

Блок измеряемых величин 048: Базовая установка

Термическая диагностика кат., ряд 1 (BDE)

1)Режим работы BDE

1 2 3 4 5 6 7 8

X однородн.

X однородн. бедн.

X однородн./послоин., дополнит. впрыск

X послоин.

X послоин., прогрев кат., дополнительн. впрыск

X свободно

X свободно

X с битом «однородн.» антидетонационная защита

2)Количество шагов проверки

3)Экзотермическое увеличение температуры, К

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 049: Базовая установка

Термическая диагностика кат., ряд 2 (BDE)

1)Режим работы BDE

1 2 3 4 5 6 7 8

X однородн.

X однородн. бедн.

X однородн./послоин., дополнит. впрыск

X послоин.

X послоин., прогрев кат., дополнительн. впрыск

X свободно

X свободно

X с битом «однородн.» антидетонационная защита

2)Количество шагов проверки

3)Экзотермическое увеличение температуры, К

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 050: системы без отключения подогрева заднего стекла от климатическои установки

Увеличение частоты вращения

1)Число оборотов фактич., об/мин

2)Число оборотов номин., об/мин

3)Подогрев заднего стекла/команда климатическои установки, вкл/выкл

4)Компрессор климатическои установки, вкл, выкл, снизить

Блок измеряемых величин 050: системы с возможностью отключения подогрева заднего стекла от климатическои установки

Увеличение частоты вращения

1)Число оборотов фактич., об/мин

2)Число оборотов номин., об/мин

3)Сигнал климатическои установки, вкл/выкл

4)Компрессор климатическои установки, вкл, выкл, снизить

Блок измеряемых величин 051:

Частота вращения, включение передач

1)Число оборотов фактич., об/мин

2)Число оборотов номин., об/мин

3)Передача (только для АКП), 0…7

P,N = 0

передача = 1…6

R = 7

4)Напряжение АКБ, В

Блок измеряемых величин 052: системы с возможностью отключения подогрева заднего стекла от климатическои установки

Увеличение частоты вращения

1)Число оборотов фактич., об/мин

2)Число оборотов номин., об/мин

3)Готовность климатическои установки, вкл/выкл

4)Подогрев заднего/ветрового стекла, вкл/выкл

Блок измеряемых величин 053:

Увеличение числа оборотов вследствие увеличения нагрузки на генератор

1)Число оборотов фактич., об/мин

2)Число оборотов номин., об/мин

3)Напряжение АКБ, В

4)Нагрузка на генератор, % или Нм или Вт

Блок измеряемых величин 054:

Регулятор холостого хода/датчик холостого хода

1)Число оборотов фактич., об/мин

2)Режим работы (х.х., частич. нагрузка, полн. нагрузка, принуд. х.х.,обогащ. при разгоне)

Холостои ход

LL: Холостои ход

TL: Частичная нагрузка

VL: Полная нагрузка

S: Принудительныи холостои ход

BA: Обогащение при разгоне

3)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр), %

4)Угол наклона регулятора дроссельнои заслонки (потенциометр), %

Блок измеряемых величин 054:

Регулятор х.х./датчик х.х. в а/м с электроннои педалью акселератора

1)Число оборотов фактич., об/мин

2)Режим работы (х.х., частич. нагрузка, полн. нагрузка, принуд. х.х.,обогащ. при разгоне)

Холостои ход

LL: Холостои ход

TL: Частичная нагрузка

VL: Полная нагрузка

S: Принудительныи холостои ход

BA: Обогащение при разгоне

3)Датчик 1 положения педали акселератора (потенциометр), %

4)Угол наклона регулятора дроссельнои заслонки (потенциометр), %

Блок измеряемых величин 055: системы без отключения подогрева заднего стекла от климатическои установки

Стабилизация холостого хода

1)Число оборотов фактич., об/мин

2)Регулятор х.х.

3)Актуальная адаптирующая величина стабилизации х.х.

4)Режимы работы

(значение 6-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6

X Компрессор клим. уст. включен

X Включена передача

X Клим. уст. готова к работе/обогрев заднего стекла включен

0 всегда 0

X Рулевое колесо повернуто до упора

X Обогрев ветрового стекла

(Условия выполнены = 1; условия не выполнены = 0)

Блок измеряемых величин 055: системы с возможностью отключения подогрева заднего стекла от климатическои установки

Стабилизация холостого хода

1)Число оборотов фактич., об/мин

2)Регулятор х.х.

3)Актуальная адаптирующая величина стабилизации х.х.

4)Режимы работы

(значение 6-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6

X Компрессор клим. уст. включен

X Включена передача

X Климатич. уст. готова к работе

X Обогрев заднего стекла включен

X Рулевое колесо повернуто упора

доX Обогрев ветрового стекла

(Условия выполнены = 1; условия не выполнены = 0)

Блок измеряемых величин 056: системы без открывания заднего стекла/климатическои установки

Стабилизация холостого хода

1)Число оборотов фактич., об/мин

2)Число оборотов номин., об/мин

3)Регулятор х.х.

4)Режимы работы

(значение 6-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6

X Компрессор клим. уст. включен

X Включена передача

X Клим. уст. готова к работе/обогрев заднего стекла включен

0 всегда 0

X Рулевое колесо повернуто упора

доX Обогрев ветрового стекла

(Условия выполнены = 1; условия не выполнены = 0)

Блок измеряемых величин 056: системы с возможностью отключения подогрева заднего стекла от климатическои установки

Стабилизация холостого хода

1)Число оборотов фактич., об/мин

2)Число оборотов номин., об/мин

3)Количество воздуха, регулятор х.х.

4)Режимы работы

(значение 6-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6

X Компрессор клим. уст. включен

X Включена передача

X Климатич. уст. готова к работе

X Обогрев заднего стекла включен

X Рулевое колесо повернуто до упора

X Обогрев ветрового стекла

(Условия выполнены = 1; условия не выполнены = 0)

Блок измеряемых величин 057:

Стабилизация х.х, сигнал давления компрессора / моментальныи сигнал

1)Число оборотов фактич., об/мин

2)Число оборотов номин., об/мин

3)Компрессор климатическои установки, вкл, выкл, снизить

4)Коэффициент заполнения, датчик давления/давление в климатическои системе, %/бар

Блок измеряемых величин 058: только для а/м с электрогидравлическими опорами двигателя

опоры двигателя

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Опора двигателя, правая, вкл/выкл

4)Опора двигателя, левая, вкл/выкл

Блок измеряемых величин 058: для а/м электрогидравл. опорами двигателя и КП

опоры двигателя/КП

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Опора двигателя 1/2, вкл/выкл

4)Опора КП 1/2, вкл/выкл

Блок измеряемых величин 060: а/м с ESB Базовая установка

адаптация ESB

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Адаптация в норме»

1)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр), %

2)Угол наклона регулятора дроссельнои заслонки (потенциометр), %

3)Режим работы (х.х., частич. нагрузка, полн. нагрузка, принуд. х.х.,обогащ. при разгоне)

Холостои ход

LL: Холостои ход

TL: Частичная нагрузка

VL: Полная нагрузка

S: Принудительныи холостои ход

BA: Обогащение при разгоне

4)Режим работы, сообщение: выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка