Блок измеряемых величин 056: системы без открывания заднего стекла/климатическои установки

Стабилизация холостого хода

1)Число оборотов фактич., об/мин

2)Число оборотов номин., об/мин

3)Регулятор х.х.

4)Режимы работы

(значение 6-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6

X Компрессор клим. уст. включен

X Включена передача

X Клим. уст. готова к работе/обогрев заднего стекла включен

0 всегда 0

X Рулевое колесо повернуто упора

доX Обогрев ветрового стекла

(Условия выполнены = 1; условия не выполнены = 0)

Блок измеряемых величин 056: системы с возможностью отключения подогрева заднего стекла от климатическои установки

Стабилизация холостого хода

1)Число оборотов фактич., об/мин

2)Число оборотов номин., об/мин

3)Количество воздуха, регулятор х.х.

4)Режимы работы

(значение 6-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6

X Компрессор клим. уст. включен

X Включена передача

X Климатич. уст. готова к работе

X Обогрев заднего стекла включен

X Рулевое колесо повернуто до упора

X Обогрев ветрового стекла

(Условия выполнены = 1; условия не выполнены = 0)

Блок измеряемых величин 057:

Стабилизация х.х, сигнал давления компрессора / моментальныи сигнал

1)Число оборотов фактич., об/мин

2)Число оборотов номин., об/мин

3)Компрессор климатическои установки, вкл, выкл, снизить

4)Коэффициент заполнения, датчик давления/давление в климатическои системе, %/бар

Блок измеряемых величин 058: только для а/м с электрогидравлическими опорами двигателя

опоры двигателя

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Опора двигателя, правая, вкл/выкл

4)Опора двигателя, левая, вкл/выкл

Блок измеряемых величин 058: для а/м электрогидравл. опорами двигателя и КП

опоры двигателя/КП

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Опора двигателя 1/2, вкл/выкл

4)Опора КП 1/2, вкл/выкл

Блок измеряемых величин 060: а/м с ESB Базовая установка

адаптация ESB

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Адаптация в норме»

1)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр), %

2)Угол наклона регулятора дроссельнои заслонки (потенциометр), %

3)Режим работы (х.х., частич. нагрузка, полн. нагрузка, принуд. х.х.,обогащ. при разгоне)

Холостои ход

LL: Холостои ход

TL: Частичная нагрузка

VL: Полная нагрузка

S: Принудительныи холостои ход

BA: Обогащение при разгоне

4)Режим работы, сообщение: выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибБлок измеряемых величин 060: а/м с электроннои педалью акселератора Базовая установка

Адаптация электроннои педали акселератора

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на к

лавишу "4" (ВКЛ) - Дождаться появления в поле 4 сообщения «Адаптация в норме»

1)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр 1), %

2)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр 2), %

3)Статус адаптации DVE

4)Режим работы, сообщение: выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка

Блок измеряемых величин 061: системы без отключения подогрева заднего стекла от климатическои установки

ESB/E-Gas

1)Число оборотов, об/мин

2)Напряжение АКБ, В

3)Угол поворота дроссельнои заслонки, %

4)Режим работы

(значение 4-значного цифрового кода)

1 2 3 4

X Компрессор клим. уст. включен

X Включена передача

X Клим. уст. готова к работе/обогрев заднего стекла включен

0 всегда 0

(Условия выполнены = 1; условия не выполнены = 0)

Блок измеряемых величин 061: системы с возможностью отключения подогрева заднего стекла от климатическои установки

ESB/E-Gas

1)Число оборотов, об/мин

2)Напряжение АКБ, В

3)Угол поворота дроссельнои заслонки, %

4)Режим работы

(значение 4-значного цифрового кода)

1 2 3 4

X Компрессор клим. уст. включен

X Включена передача

X Климатич. уст. готова к работе

X Обогрев заднего стекла включен

(Условия выполнены = 1; условия не выполнены = 0)

Блок измеряемых величин 062:

E-Gas, напряжения потенциометров, соотношение U/Uопорн.

1)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр 1), %

2)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр 2), %

3)Угол датчика наклона педали (потенциометр 1), %

4)Угол датчика наклона педали (потенциометр 2), %

Блок измеряемых величин 063: Базовая установка

Адаптация точки включения режима интенсивного разгона (Kick-down) (только для а/м с АКП)

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль акселератора до упора его указания

после соответствующ- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Адаптация в норме»

1)Угол наклона датчика педали (потенциометр 1), %

2)Адаптированная тока включения режима интенсивного разгона (Kick-down) (потенциометр 1), В

3) Kick-down

4)Резудьтат (нажать/ выполняется адаптация/ адаптация в норме / ошибка)

Блок измеряемых величин 064:

Адаптирующие величины потенциометра дроссельнои заслонки

1)Потенциометр 1, адаптация нижнего краинего положения, В

2)Потенциометр 2, адаптация нижнего краинего положения, В

3)Воздушныи зазор аварииного режима, потенциометр 1, В

4)Воздушныи зазор аварииного режима, потенциометр 2, В

Блок измеряемых величин 065:

E-Gas, глубинная адаптация, только для систем P/N с AGR

1)Угол наклона дроссельнои заслонки, потенциометр 1, %

2)Угол наклона дроссельнои заслонки, потенциометр 2, %

3)Статус адаптации DVE, n

4)Режим работы, сообщение: выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка

Блок измеряемых величин 066: для 4-позиционного переключателя

GRA активировано

1)Скорость фактич., км/ч

2)Положения переключателя

(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6 7 8

X Выключатель стоп-сигналов, педаль нажата

X Датчик на педали тормоза, педаль нажата

X Датчик положения педали сцепления, педаль нажата

X GRA активирована

X Блок управления активного круиз-контроля имеется (ACC-ADR)

X Главныи выключатель нажат

X Статус GRA для CAN

X Статус GRA для CAN

3)Скорость номинальная, км/ч

4)Положения 4-позиционного переключателя

(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4

X GRA вкл/выкл

X фиксированное положение (GRA вкл)

X Замедление/торможение

X Разгон/ускорение

Блок измеряемых величин 066: для 4-позиционного переключателя с CAN

GRA активировано

1)Скорость фактич., км/ч

2)Положения переключателя

(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6 7 8

X Выключатель стоп-сигналов, педаль нажата

X Датчик на педали тормоза, педаль нажата

X Датчик положения педали сцепления, педаль нажата

X GRA активирована

X Блок управления активного круиз-контроля имеется (ACC-

ADR)

X Главныи выключатель нажат

X Статус GRA для CAN

X Статус GRA для CAN

3)Скорость номинальная, км/ч

4)Положения 4-позиционного переключателя

(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6 7 8

X GRA вкл/выкл (CAN)

X фиксированное положение (GRA вкл)

X Замедление

X Разгон/ускорение

X свободно

X свободно

X свободно

X GRA вкл (контакт оборудования)

Блок измеряемых величин 066: для 6-позиционного переключателя

GRA активировано

1)Скорость фактич., км/ч

2)Положения переключателя

(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6 7 8

X Выключатель стоп-сигналов, педаль нажата

X Датчик на педали тормоза, педаль нажата

X Датчик положения педали сцепления, педаль нажата

X GRA активирована

X Блок управления активного круиз-контроля имеется (ACC-ADR)

X Главныи выключатель нажат

X Статус GRA для CAN

X Статус GRA для CAN

3)Скорость номинальная, км/ч

4)Положения 6-позиционного переключателя

(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6 7 8

X GRA вкл/выкл

X фиксированное положение (GRA вкл)

X Замедление

X Разгон/ускорение

X Фиксир. положение.

X Возврат к заданнои скорости

X свободно

X GRA вкл (контакт оборудования)

Блок измеряемых величин 067:

Критерии отключения GRA

1)Критерии отключения GRA, цифровои код последнего отключения GRA Abschaltung, реверсивныи

2)Положения переключателя

(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6 7 8

X Выключатель стоп-сигналов, педаль нажата

X Датчик на педали тормоза, педаль нажата

X Датчик положения педали сцепления, педаль нажата

X GRA активирована

X Блок управления активного круиз-контроля имеется (ACC-ADR)

X Главныи выключатель нажат

X Статус GRA для CAN

X Статус GRA для CAN

3)Критерии отключения GRA, цифровои код последнего отключения GRA Abschaltung, нереверсивныи

4)не используется

Блок измеряемых величин 068:

Статус КП

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Передача, 0…7

P,N = 0

передача = 1…6

R = 7

4)Гидротрансформатор/статус включения, сообщение: гидротрансформатор включен/выключен/режим регулировки

Блок измеряемых величин 069:

Ограничение максимально допустимои скорости

1)Статус

(значение 8-значного цифрового кода)

X X X X X X 7 8

X 0 = подвеска со стальными пружинами; 1 = пневмоподвеска

X 0 = нет прицепа; 1 = с прицепом

2)не используется

3)не используется

4)не используется

Блок измеряемых величин 070: Базовая установка

Проверка клапана системы вентиляции топливного бака

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Холостои ход

- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Клапан сис. вент. топл. бака исправен»

1)Степень открытия клапана, % (коэффициент заполнения)

2)Лямбда-регулятор / диагностическая величина при включеннои диагностике, %

3)Регулятор х.х. / диагностическая величина при включеннои диагностике, %/г/сек/

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / клапан исправен/неисправен

Блок измеряемых величин 071: Базовая установка

Проверка герметичности топливного бака (диагностическии насос, только при наличии клапана системы вентиляции топливного бака)

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Холостои ход

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Состояние Reed-контакта, сообщение: Reed-контакт разомкнут / Reed-контакт замкнут

2)Ошибка, сообщение: небольшая негерметичность / большая негерметичность / отмена

3)Статус теста, - / тест системы / измерение / КОНЕЦ измерения

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 072: Базовая установка

Запорныи клапан абсорбера

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Холостои ход

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Состояние Reed-контакта, сообщение: Reed-контакт разомкнут / Reed-контакт замкнут

2)Ошибка, сообщение: небольшая негерметичность / большая негерметичность / отмена

3)Статус теста, - / тест системы / измерение / КОНЕЦ измерения

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 073:

не используется

Блок измеряемых величин 074:

Адаптация регулировочного колесика AGR

1)Нулевое положение, В

2)max. краинее положение, В

3)Актуальная величина потенциометра, В

4)Результат, сообщение: выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка

Блок измеряемых величин 075: с датчиком температуры Базовая установка

системы рециркуляции ОГ

1)Число оборотов двигателя, об/мин

2)Датчик температуры AGR, °C

3)Разница температур AGR, °C

4)Результат, сообщение: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна / система неисправна

Блок измеряемых величин 075: с датчиком давления во впускном коллекторе Базовая установка

системы рециркуляции ОГ

1)Число оборотов двигателя, об/мин

2)Давление во впускном коллекторе, мбар

3)Разница давлении во впускном коллекторе, мбар

4)Результат, сообщение: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна / система неисправна

Блок измеряемых величин 075: с датчиком давления во впускном коллекторе Базовая установка,

система рециркуляции ОГ, для адаптации параметрическои кривои

1)Разница давлении, диагностика AGR, фаза 1 и 2, 100•Па

2)Разница давлении, диагностика AGR, фаза 2 и 3, 100•Па

3)Разница давлении, диагностика AGR, фаза 1 и 3, 100•Па

4)Результат, сообщение: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна / система неисправна

Блок измеряемых величин 075: Базовая установка,

адаптация параметрическои кривои AGR

1)Фактич. величины потенциометра AGR без смещения, В

2)Корректировочныи коэффициент в верхнеи области открытия, %

3)Корректировочныи коэффициент в нижнеи области открытия, %

4)Результат, сообщение: выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка

Блок измеряемых величин 076: для системы впуска воздуха,

система рециркуляции ОГ

1)Число оборотов двигателя, об/мин

2)Давление во впускном коллекторе, мбар

3)Степень открытия (U/Uопорн.), %

4)Коэффициент заполнения сигнала клапана AGR, %

Блок измеряемых величин 076: для системы измерения количества воздуха,

система рециркуляции ОГ

1)Число оборотов двигателя, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Степень открытия (U/Uопорн.), %

4)Коэффициент заполнения сигнала клапана AGR, %

Блок измеряемых величин 077: Базовая установка,

Проверка системы вторичного воздуха, ряд цилиндров 1

- Экспресс-опрос блоков 034 / 035 должен завершиться выводом сообщения «в норме/исправ»

но- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу «4» (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически дТест ВКЛ"

о 1400 об/мин -> "- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

- Экспресс-опрос может выполняться только один раз на каждыи запуск двигателя

1)Число оборотов, об/мин

2)Количество воздуха, г/с

3)Относительное количество воздуха, ряд цилиндров 1, %

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / отмена / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 077: система со стабильным лямюда-зондом Базовая установка,

Проверка системы вторичного воздуха, ряд цилиндров 1

- Экспресс-опрос блоков 034 / 035 должен завершиться выводом сообщения «в норме/исправ»

но- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу «4» (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения fдhrt automatisch auf 1400 U/min -> "Test EIN"

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

- Экспресс-опрос может выполняться только один раз на каждыи запуск двигателя

1)Число оборотов, об/мин

2)Количество воздуха, г/с

3)Относительное количество воздуха, ряд цилиндров 1, %

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / отмена / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 078: Базовая установка,

Проверка системы вторичного воздуха, ряд цилиндров 2

- Экспресс-опрос блоков 034 / 035 должен завершиться выводом сообщения «в норме/исправно»

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу «4» (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1400 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

- Экспресс-опрос может выполняться только один раз на каждыи запуск двигателя

1)Число оборотов, об/мин

2)Количество воздуха, г/с

3)Относительное количество воздуха, ряд цилиндров 2, %

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / отмена / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 078: система со стабильным лямюда-зондом Базовая

установка,

Проверка системы вторичного воздуха, ряд цилиндров 2

- Экспресс-опрос блоков 034 / 035 должен завершиться выводом сообщения «в норме/исправно»

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу «4» (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1400 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

- Экспресс-опрос может выполняться только один раз на каждыи запуск двигателя

1)Число оборотов, об/мин

2)Количество воздуха, г/с

3)Относительное количество воздуха, ряд цилиндров 2, %

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / отмена / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 079:

заслонки ОГ

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Заслонка, ряд цилиндров 1, вкл/выкл

4)Заслонка, ряд цилиндров 2, вкл/выкл

Блок измеряемых величин 080:

Идентификационные данные блока управления

1)Код и обозначение производителя

2)Дата производства

3)Изменение производителя

4)Контрольныи код производителя

Текущии номер производителя

Блок измеряемых величин 081:

Идентификационные данные блока управления

1)Номер шасси

2)Номер конструкционнои группы / серииныи номер

3)Контрольныи номер типа

4)

Блок измеряемых величин 082:

Идентификационные данные блока управления

1)Версия программы обновления ПО

2)Дата обновления («прошивки») ПО

3)HW – конструкционная группа/сорт

4)HW – конструкционная группа/сорт

Блок измеряемых величин 083:

Идентификационные данные блока управления

1)Первичныи номер шасси

2)

3)

4)

Блок измеряемых величин 084:

не используется

Блок измеряемых величин 085:

IUMPR

1)Стартовыи адрес, RAM-матрица / номер записи

2)Длина (количество записеи) /величина CDT

3)Стартовыи адрес IUMPR / нумератор

4)Стартовыи адрес CDT / денумератор

Блок измеряемых величин 086:

Биты готовности и цикловые биты

1)Биты готовности (закрытая проверка)

1= не закрыто

0= закрыто

(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6 7 8

X Катализатор

X Прогрев катализатора

X Система AKF

X Система SL

X Климатическая установка

X Лямбда-зонды

X Подогрев лямбда-зонда

X AGR

Номинальное значение:00000000

2)Цикловые метки (текущие циклы)

1= не закрыто

0= закрыто

(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6 7 8

X Катализатор, ряд цилиндров 1

X Катализатор, ряд цилиндров 2

X LDP

X TEV

X Подогреватель зонда 1, ряд цилиндров 1

X Подогреватель зонда 2, ряд цилиндров 1

X Подогреватель зонда 1, ряд цилиндров 2

X Подогреватель зонда 2, ряд цилиндров 2

Номинальное значение:00000000

3)Цикловые метки (текущие циклы)

1= не закрыто

0= закрыто

(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6 7 8

X ряд цил. 1, зонд 1, электропитание

X ряд цил. 1, зонд 2, электропитание

X ряд 1, зонд 1 (сдвиг дельта-лямбды)

X ряд цил. 1, зонд 2 (старение зонда)

X ряд цил. 1, зонд 1 (длительность периода)

X Напряжение зонда, ряд цил. 1

X Напряжение зонда, ряд цил. 2

X ряд цил. 1, зонд 1

Номинальное значение:00000000

4)Цикловые метки (текущие циклы)

1= не закрыто

0= закрыто

(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6 7 8

X ряд цил. 2, зонд 1, электропитание

X ряд цил. 2, зонд 2, электропитание

X ряд 2, зонд 1 (сдвиг дельта-лямбды)

X ряд цил. 2, зонд 2 (старение зонда)

X ряд цил. 2, зонд 1 (длительность периода)

X AGR, ряд цил. 1

X AGR, ряд цил. 2

X ряд цил. 2, зонд 1

Номинальное значение:00000000

Блок измеряемых величин 087:

Биты готовности и биты ошибок

1)Биты готовности (закрытая проверка)

1= не закрыто

0= закрыто

(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6 7 8

X Катализатор

X Прогрев катализатора

X Система AKF

X Система SL

X Климатическая установка

X Лямбда-зонды

X Подогрев лямбда-зонда

X AGR

Номинальное значение:00000000

2)Метки ошибок

1= ошибка

0= нет ошибки

(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6 7 8

X Катализатор, ряд цилиндров 1

X Катализатор, ряд цилиндров 2

X LDP

X TEV

X Подогреватель зонда 1, ряд цилиндров 1

X Подогреватель зонда 2, ряд цилиндров 1

X Подогреватель зонда 1, ряд цилиндров 2

X Подогреватель зонда 2, ряд цилиндров 2

Номинальное значение:00000000

3)Метки ошибок

1= ошибка

0= нет ошибки

(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6 7 8

X ряд цил. 1, зонд 1, электропитание

X ряд цил. 1, зонд 2, электропитание

X ряд 1, зонд 1 (сдвиг дельта-лямбды)

X ряд цил. 1, зонд 2 (старение зонда)

X ряд цил. 1, зонд 1 (длительность периода)

X Напряжение зонда, ряд цил. 1

X Напряжение зонда, ряд цил. 2

X ряд цил. 1, зонд 1

Номинальное значение:00000000

4)Метки ошибок

1= ошибка

0= нет ошибки

(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6 7 8

X ряд цил. 2, зонд 1, электропитание

X ряд цил. 2, зонд 2, электропитание

X ряд 2, зонд 1 (сдвиг дельта-лямбды)

X ряд цил. 2, зонд 2 (старение зонда)

X ряд цил. 2, зонд 1 (длительность периода)

X AGR, ряд цил. 1

X AGR, ряд цил. 2

X ряд цил. 2, зонд 1

Номинальное значение:00000000

Блок измеряемых величин 088:

Цикловая метка для последующих процедур OnBoard-диагностики

1)Цикловые метки (текущие циклы)

1= не закрыто

0= закрыто

(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6 7 8

X Распределительныи вал выпускных клапанов, ряд цил. 2

X Распределительныи вал выпускных клапанов, ряд цил. 1

X Распределительныи вал впускных клапанов, ряд цил. 2

X Распределительныи вал впускных клапанов, ряд цил. 1

X Датчик детонации 4

X Датчик детонации 3

X Датчик детонации 2

X Датчик детонации 1

2)Цикловые метки (текущие циклы)

1= не закрыто

0= закрыто

(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6 7 8

X Выключатель стоп-сигнала

X Выключатель

X Регулировка х.х.

X Сигнал скорости

X Датчик х.х.

X Датчик температуры ОЖ

X Потенциометр дроссельнои заслонки

X Расходомер воздуха

3)Цикловые метки (текущие циклы)

1= не закрыто

0= закрыто

(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6 7 8

X не используется

X не используется

X Воздух на впуске

X Термостат (только для США)

X Регулировка давления наддува

X Переключатель управления GRA

X Лямбда-адаптация, ряд цил. 2

X Лямбда-адаптация, ряд цил. 1

Блок измеряемых величин 089:

Система бортовои диагностики (OBD)

1)Пробег в км с контрольнои лампои системы выпуска ОГ при установленном клапане системы вентиляции топливного бака сообщение отсутствует

2)Уровень топлива, в норме / слишком мал

3)

4)

Блок измеряемых величин 090:

Регулятор положения распределительного вала впускных клапанов

1)Число оборотов, об/мин

2)Поворот регулятора, вкл/выкл

3)Поворот регулятора, ряд цилиндров 1, в ° поворота коленвала

4)Поворот регулятора, ряд цилиндров 2, в ° поворота коленвала

Блок измеряемых величин 090:

Регулятор положения распределительного вала выпускных клапанов

1)Число оборотов, об/мин

2)Поворот регулятора, вкл/выкл

3)Поворот регулятора, ряд цилиндров 1, в ° поворота коленвала

4)Поворот регулятора, ряд цилиндров 2, в ° поворота коленвала

Блок измеряемых величин 090:

Непрерывное регулирование положения распределительного вала выпускных клапанов ряда цилиндров 1

1)Число оборотов, об/мин

2)Коэффициент заполнения, %

3)Поворот регулятора, номинальныи, в ° поворота коленвала

4)Поворот регулятора, фактическии, в ° поворота коленвала

Блок измеряемых величин 091:

Регулятор положения распредвала впускных клапанов, ряд цилиндров 1

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Поворот регулятора, вкл/выкл

4)Поворот регулятора, в ° поворота коленвала

Блок измеряемых величин 091:

Непрерывное регулирование положения распредвала впускных клапанов, ряд цилиндров 1

1)Число оборотов, об/мин

2)Коэффициент заполнения, %

3)Поворот регулятора, номинальныи, в ° поворота коленвала

4)Поворот регулятора, фактическии, в ° поворота коленвала

Блок измеряемых величин 092:

Регулятор положения распредвала впускных клапанов, ряд цилиндров 2

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Поворот регулятора, вкл/выкл

4)Поворот регулятора, в ° поворота коленвала

Блок измеряемых величин 092:

Непрерывное регулирование положения распредвала впускных клапанов, ряд цилиндров 2

1)Число оборотов, об/мин

2)Коэффициент заполнения, %

3)Поворот регулятора, номинальныи, в ° поворота коленвала

4)Поворот регулятора, фактическии, в ° поворота коленвала

Блок измеряемых величин 093: V-образныи двигатель,

адаптирующие величины распределительного вала впускных клапанов

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Фазовое положение, ряд цилиндров 1, в ° поворота коленвала

4)Фазовое положение, ряд цилиндров 2, в ° поворота коленвала

Блок измеряемых величин 093:

Непрерывные адаптирующие величины распределительного вала

1)Фазовое положение, вал впускных клапанов, ряд цилиндров 1, в ° поворота коленвала

2)Фазовое положение, вал впускных клапанов, ряд цилиндров 2, в ° поворота коленвала

3)Фазовое положение, вал выпускных клапанов, ряд цилиндров 1, в ° поворота

коленвала

4)Фазовое положение, вал выпускных клапанов, ряд цилиндров 2, в ° поворота коленвала

Блок измеряемых величин 094: Базовая установка,

Регулятор положения распределительного вала впускных клапанов

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: частота вращения автоматически увеличивается до 2200 об/мин -> «Тест ВКЛ»

- Дождаться появления в поле 3 и 4 сообщения "Система исправна"

1)Число оборотов, об/мин

2)Поворот регулятора, регулировка положения распредвала ВКЛ / ВЫКЛ

3)Результат, ряд цилиндров 1 тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

4)Результат, ряд цилиндров 2 тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 094: Базовая установка,

Непрерывное регулирование положения распределительного вала впускных клапанов

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: частота вращения автоматически увеличивается до 2200 Л»

об/мин -> «Тест ВК- Дождаться появления в поле 3 и 4 сообщения "Система исправна"

1)Число оборотов, об/мин

2)Поворот регулятора, фактическии, в ° поворота коленвала

3)Результат, ряд цилиндров 1 тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

4)Результат, ряд цилиндров 2 тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 094: есть Базовая установка,

Регулятор положения распределительного вала впускных клапанов

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: частота вращения автоматически увеличивается до 2200 об/мин -> «Тест ВКЛ»

- Дождаться появления в поле 3 и 4 сообщения "Система исправна"

1)Поворот регулятора, факт., ряд цилиндров 1, в ° поворота коленвала

2)Поворот регулятора, факт., ряд цилиндров 2, в ° поворота коленвала

3)Результат, ряд цилиндров 1 тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

4)Результат, ряд цилиндров 2 тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 095: одноступенчатое изменение,

изменение геометрии впускного коллектора

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Температура ОЖ °C

4)Статус, вкл/выкл

Блок измеряемых величин 095: многоступенчатое изменение

изменение геометрии впускного коллектора

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Температура ОЖ °C

4)Статус, выкл / ступень 1 / ступень 2

Блок измеряемых величин 095: непрерывное изменение,

изменение геометрии впускного коллектора

1)Фактическое положение, %

2)Номинальное положение, %

3)Напряжение потенциометра, величина смещения

4)Состояние адаптации, выполняется адаптация / адаптация в норме / ошибка / заблокировано

Блок измеряемых величин 096: Базовая установка,

Регулятор положения распределительного вала выпускных клапанов

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: частота вращения автоматически увеличивается до 2200 Л»

об/мин -> «Тест ВК- Дождаться появления в поле 3 и 4 сообщения "Система исправна"

1)Число оборотов, об/мин

2)Поворот регулятора, регулировка положения распредвала ВКЛ / ВЫКЛ

3)Результат, ряд цилиндров 1 тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

4)Результат, ряд цилиндров 2 тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 096: есть Базовая установка,

Регулятор положения распределительного вала впускных клапанов

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: частота вращения автоматически увеличивается до 2200 Л»

об/мин -> «Тест ВК- Дождаться появления в поле 3 и 4 сообщения "Система исправна"

1)Поворот регулятора, факт., ряд цилиндров 1, в ° поворота коленвала

2)Поворот регулятора, факт., ряд цилиндров 2, в ° поворота коленвала

3)Результат, ряд цилиндров 1 тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

4)Результат, ряд цилиндров 2 тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 097:

Изменение геометрии впускного коллектора

1)Число оборотов двигателя, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Температура/давление ОЖ, °C/мбар

4)Изменение геометрии впускного коллектора, выкл/вкл

Блок измеряемых величин 098:

Непрерывное регулирование положения распределительного вала выпускных клапанов ряда цилиндров 2

1)Число оборотов, об/мин

2)Коэффициент заполнения, %

3)Поворот регулятора, номинальныи, в ° поворота коленвала

4)Поворот регулятора, фактическии, в ° поворота коленвала

Блок измеряемых величин 099:

Отключение лямбда-регулирования (в процессе базовои установки)

(из соображении совместимости со старыми системами)

1)Число оборотов, об/мин

2)Температура ОЖ °C

3)Лямбда-регулятор, %

4)Лямбда-регулирование, выкл/выкл