Блок измеряемых величин 100:

Код готовности (из соображении совместимости со старыми системами)

1)Биты готовности (закрытая проверка)

1= не закрыто

0= закрыто

(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6 7 8

X Катализаторы

X Прогрев катализатора

X Система AKF

X Система SL

X Климатическая установка

X Лямбда-зонды

X Подогрев лямбда-зонда

X AGR

Номинальное значение:00000000

2)Температура ОЖ °C

3)Время с момента пуска двигателя, с

4)Статус OBD

(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6 7 8

X цикл прогрева (warm-up) не обнаружен

X цикл прогрева (warm-up) обнаружен

X свободно

X свободно

X не менее 1 Fehler erkannt/Ошибки не обнаружены

X Trip

X обнаружен цикл движения (driving-cycle)

X MIL вкл.

1: Описание выполнено

0: Описание не выполнено

Блок измеряемых величин 101: система с расходомером воздуха

Впрыск

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Средняя продолжительность впрыска, мс

4)Количество воздуха, г/с

Блок измеряемых величин 101: система с контролем давления во впускном коллекторе

Впрыск

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Средняя продолжительность впрыска, мс

4)Давление во впускном коллекторе, мбар

Блок измеряемых величин 102:

Впрыск

1)Число оборотов, об/мин

2)Температура ОЖ °C

3)Температура воздуха на впуске, °C

4)Средняя продолжительность впрыска, мс

Блок измеряемых величин 103:

Регулируемыи (на основе потребности) топливныи насос

1)Фактическое давление топлива, мбар

2)I-регулятор давления топлива, %/мбар

3)Адаптирующая величина EKP, %/мбар

4)Адаптация топливного насоса, тест выкл, выполняется адаптация / адаптация в норме / ошибка

Блок измеряемых величин 104:

Стартовые адаптирующие величины

1)Стартовая температура двигателя, °C

2)Температурныи адаптационныи фактор 1, %

3)Температурныи адаптационныи фактор 2, %

4)Температурныи адаптационныи фактор 3, %

Блок измеряемых величин 105:

Отключение цилиндров

1)Число оборотов, факт., об/мин

2)Нагрузка, %

3)Температура ОЖ °C

4)Отключение, вкл/выкл

Блок измеряемых величин 106:

Давление топлива

1)Давление топлива в рампе, бар

2)Электрическии топливныи насос 1 / 2, выкл/вкл или %PWM

3)Электрическии топливныи насос 3 / 4, выкл/вкл или %PWM

4)Время с момента прекращения работы, с

Блок измеряемых величин 107: V-образныи двигатель, Базовая установка,

Лямбда-регулирование

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Холостои ход

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Число оборотов, об/мин

2)Лямбда-регулятор, ряд 1 (наиденная величина), %

3)Лямбда-регулятор, ряд 2 (наиденная величина), %

4)Результат, сообщение: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 107: рядныи двигатель, базовая установка,

лямбда-регулирование

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Холостои ход

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Число оборотов, об/мин

2)Лямбда-регулятор, ряд 1 (наиденная величина), %

3)Температура ОГ (после фильтрации), °C

4)Результат, сообщение: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 108:

не используется

Блок измеряемых величин 109:

не используется

Блок измеряемых величин 110:

нагрузка, обогащение при полнои нагрузке

1)Число оборотов, об/мин

2)Температура ОЖ, °C

3)Средняя продолжительность впрыска, мс

4)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр), %

Блок измеряемых величин 111:

Регулировка давления наддува

1)Адаптирующая величина LDR, диапазон оборотов 1, %

2)Адаптирующая величина LDR, диапазон оборотов 2, %

3)Адаптирующая величина LDR, диапазон оборотов 3, %

4)Адаптирующая величина LDR, диапазон оборотов 4, %

Блок измеряемых величин 112: рядныи двигатель

Температура ОГ

1)Температура ОГ, ряд 1, °C

2)Коэффициент обогащения, датчик, ряд 1, %

3)Рассчитанная температура ОГ, °C

4)Смоделированная температура ОГ, °C

Блок измеряемых величин 112: рядныи двигатель

Температура ОГ

1)Температура ОГ, ряд 1, °C

2)Коэффициент обогащения, датчик, ряд 1, %

3)Температура ОГ, ряд 2, °C

4)Коэффициент обогащения, датчик, ряд 2, %

Блок измеряемых величин 113:

Нагрузка, обогащение при полнои нагрузке

1)Число оборотов двигателя, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр), %

4)Давление окружающего воздуха, мбар

Блок измеряемых величин 114:

Регулировка давления наддува

1)Номинальная нагрузка без корректировки, %

2)Номинальная нагрузка после корректировки, %

3)Фактическая нагрузка, %

4)Коэффициент заполнения сигнала, клапан давления наддува, %

Блок измеряемых величин 115:

Регулировка давления наддува

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Давление наддува, номинальная величина, мбар

4)Давление наддува, фактическая величина, мбар

Блок измеряемых величин 116:

Регулировка давления наддува

1)Число оборотов, об/мин

2)Корректирующии коэффициент, топливо, %

3)Корректирующии коэффициент, температура ОЖ %

4)Корректирующии фактор, температура воздуха на впуске, %

Блок измеряемых величин 117:

Регулировка давления наддува

1)Число оборотов, об/мин

2)Положение педали акселератора, %

3)Угол поворота дроссельнои заслонки, %

4)Давление наддува, номинальная величина, мбар

Блок измеряемых величин 118:

Регулировка давления наддува

1)Число оборотов, об/мин

2)Температура воздуха на впуске, °C

3)Коэффициент заполнения клапана LDR, %

4)Давление наддува перед дроссельнои заслонкои, мбар

Блок измеряемых величин 119:

Регулировка давления наддува

1)Число оборотов, об/мин

2)Актуальная адаптирующая величина регулировки давления наддува, %

3)Коэффициент заполнения клапана регулировки давления наддува (LDR), %

4)Давление наддува перед дроссельнои заслонкои, мбар

Блок измеряемых величин 120:

ASR/FDR

1)Число оборотов двигателя, об/мин

2)Номинальныи момент ASR/FDR, Нм

3)Крутящии момент двигателя, Нм

4)Статус, сообщение: ASR активирована / ASR не активирована

Блок измеряемых величин 121:

не используется

Блок измеряемых величин 122:

КП

1)Число оборотов двигателя, об/мин

2)Номинальныи момент КП, Нм

3)Крутящии момент двигателя, Нм

4)Статус, сообщение: ограничение двигателя/нет ограничения

Блок измеряемых величин 123:

Зарезервирован для сообщении шины CAN

Блок измеряемых величин 124:

Зарезервирован для сообщении шины CAN

Блок измеряемых величин 125:

Сообщения шины CAN

1)КП, информация об оборудовании

- : нет сообщении, если система отсутствует во всех сообщениях шины CAN

КП 0: сообщение еще не получено

КП 1: сообщение получено

2) ABS, информация об оборудовании

ABS 0

ABS 1

3)Комбинация приборов, информация об оборудовании

Комбинация приборов 0

Комбинация приборов 1

4)Климатическая установка, информация об оборудовании

Климатическая установка 0

Климатическая установка 1

Блок измеряемых величин 126:

Сообщения шины CAN

1)Система контроля дистанции, информация об оборудовании

Система контроля дистанции 0

Система контроля дистанции 1

2)Датчик угла поворота рулевого колеса, информация об оборудовании

Датчик угла поворота рулевого колеса 0

Датчик угла поворота рулевого колеса 1

3)Подушки безопасности, информация об оборудовании

Подушки безопасности 0

Подушки безопасности 1

4)Центральныи коммутационныи блок

Центральныи коммутационныи блок 0

Центральныи коммутационныи блок 1

Блок измеряемых величин 127:

Сообщения шины CAN

1)Полныи привод, информация об оборудовании

Полн.привод 0

Полн.привод 1

2)Регулировка дорожного просвета, информация об оборудовании

Регулировка дорожного просвета 0

Регулировка дорожного просвета 1

3)Рулевое колесо, информация об оборудовании

Рул.колесо 0

Рул.колесо 1

4)Усилитель тормозов, информация об оборудовании

Усилитель тормозов 0

Усилитель тормозов 1

Блок измеряемых величин 128:

Сообщения шины CAN

1)Электронныи замок зажигания, информация об оборудовании

Эл. замок зажигания 0

Эл. замок зажигания 1

2)Датчик NOx 1, информация об оборудовании

Датчик NOx 1 0

Датчик NOx 1 1

3)Датчик NOx 2, информация об оборудовании

Датчик NOx 2 0

Датчик NOx 2 1

4)Блок управления двигателя /Slave

Блок упр. двигателя 0 / Slave_1 0

Блок упр. двигателя 1 / Slave_1 1

Блок измеряемых величин 129:

Сообщения шины CAN

1)Управление АКБ/бортовои сети, информация об оборудовании

Управление бортовои сети 0

Управление бортовои сети 1

2)Датчик уровня масла/продленныи интервал ТО (датчик TOG), информация об оборудовании

Уровень масла 0

Уровень масла 1

3)Диагностическии интерфеис шин данных, информация об оборудовании

Диагн. интерфеис шин данных 0

Диагн. интерфеис шин данных 1

4) -

Блок измеряемых величин 130: базовая установка,

Система охлаждения с электронным управлением

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Холостои ход

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Температура на выходе из двигателя, °C

2)Температура на выходе из радиатора, °C

3)Коэффициент заполнения сигнала термостата, %

4)Результат, сообщение: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 131:

Система охлаждения с электронным управлением

1)Температура на выходе из двигателя, °C

2)Температура на выходе из двигателя, номинальная, °C

3)Температура на выходе из радиатора, °C

4)Коэффициент заполнения сигнала термостата, %

Блок измеряемых величин 132:

Система охлаждения с электронным управлением

1)Температура на выходе из радиатора, номинальная, °C

2)Разница температур на выходе из двигателя/радиатора, °C

3)Потенциометр нагрева

4)Статус системы охлаждения

(значение 8-значного цифрового блока)

1 2 3 4 5 6 7 8

X Система исправна

X Управление термостата работает

X Управление вентилятора работает

X Регулируемое отклонение (0 > номин. темп.; 1 < номин. темп.)

X Режим вентилятора 2, активен

X Режим вентилятора 1, активен

X Дополнительныи насос ОЖ

X Закодирован режим для стран с жарким климатом

(1=условие выполнено; 0=условие не выполнено)

Блок измеряемых величин 133:

Система охлаждения с электронным управлением

1) -

2) -

3) -

4)Статус

(значение 8-значного цифрового блока)

1 2 3 4 5 6 7 8

X Конфигурация вентилятора допустима

X 0 = один вентилятор / 1 = два вентилятора

X Определение конфигурации вентилятора закрыто

X свободно

X свободно

X свободно

X свободно

X свободно

Блок измеряемых величин 134:

Температуры

1)Температура масла, °C

2)Температура окружающего воздуха, °C

3)Температура воздуха на впуске, °C

4)Температура на выходе из двигателя, °C

Блок измеряемых величин 135:

Управление вентилятора

1)Температура на выходе из радиатора, фактическая, °C

2)Коэффициент заполнения, управление вентилятора 1, %

3)Коэффициент заполнения, управление вентилятора 2, %

4)Температура контура привода, вентилятор радиатора, °C

Блок измеряемых величин 136:

Реле управления вентилятора

1)Реле 1, вкл/выкл

2)Реле 2, вкл/выкл

3)Дополнительныи насос ОЖ, насос ВЫКЛ/ВКЛ

4

)Работа вентилятора после выключения двигателя, вкл/выкл

Блок измеряемых величин 137:

Сигнал включения климатическои установки

1)Вход AC, вкл/выкл

2)Компрессор климатическои установки, вкл/выкл

3)Датчик высокого давления / давление в климатическои системе, вкл/выкл/бар

4)Потребность климатическои установки в работе вентилятора, %

Блок измеряемых величин 138:

Диагностика термостата

1)Температура пуска двигателя, °C

2)Среднее количество потребляемого воздуха, г/с

3)Средняя скорость а/м, км/ч

4)Результат, сообщение: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна/отмена

Блок измеряемых величин 139:

Диагностика термостата

1)Температура двигателя при диагностике, °C

2)Интегральное фактическое количество воздуха, кг

3)Интегральное номинальное количество воздуха, кг

4)Результат, сообщение: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна/отмена

Блок измеряемых величин 140: Bosch HDP1 базовая установка,

клапан регулировки давления

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Холостои ход

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Коэффициент заполнения, клапан регулировки давления, %

2)Давление в рампе, номинальное, бар

3)Давление в рампе, фактическое, бар

4)Результат, сообщение: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 140: Bosch HDP2 базовая установка,

клапан регулировки количества

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Холостои ход

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Разница между углом открытия/углом закрытия, ° поворота коленвала

2)Давление в рампе, номинальное, бар

3)Давление в рампе, фактическое, бар

4)Результат, сообщение: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 140: Hitachi

Клапан регулировки количества

1)Угол закрытия, клапан регулировки количества, ° поворота коленвала

2)Угол открытия, клапан регулировки количества, ° поворота коленвала

3)Давление в рампе, фактическое, бар

4)Статус

(значение 8-значного цифрового блока)

1 2 3 4 5 6 7 8

X 1 = включ. / 0 = не включ.

X свободно

X свободно

X свободно

X свободно

X свободно

X свободно

X свободно

Блок измеряемых величин 141: Bosch HDP

Система подачи топлива

1)Регулятор давления в рампе, бар

2)Регулятор давления в рампе

3)Регулятор давления в рампе, переменная часть

4)Статус нагнетательнои системы рампы

Блок измеряемых величин 141: Hitachi

Система подачи топлива

1)Адаптация системы высокого давления, бар

2)Регулируемая часть, мм3

3)Общии объем, мм3

4)Давление в рампе (фактическое), бар

Блок измеряемых величин 142: регулировка в двух точках базовая установка,

Заслонка впускного канала для BDE

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Холостои ход

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Фактическое положение заслонки впускного канала, %

2)Номинальное положение заслонки впускного канала, %

3)Напряжение потенциометра LBK, величина смещ

ения, В 4)Состояние адаптации, выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка

Блок измеряемых величин 142: непрерывное регулирование базовая установка,

Заслонка впускного канала для BDE

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Холостои ход

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Напряжение, верхнее краинее положение, В

2)Напряжение, нижнее краинее положение, В

3)Статус адаптации, n

4)Состояние адаптации, выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка

Блок измеряемых величин 143: непрерывное регулирование

Заслонка впускного канала для BDE

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Степень открытия заслонки впускного канала (LBK), %

4)Режим работы BDE

(значение 8-значного цифрового блока)

1 2 3 4 5 6 7 8

X однородн.

X однородн. бедн.

X однородн./послоин., дополнит. впрыск

X послоин.

X послоин., прогрев кат., дополнительн. впрыск

X свободно

X свободно

X с битом «однородн.» антидетонационная защита

Блок измеряемых величин 143: V-образныи двигатель,

Заслонка впускного канала для BDE

1)Нагрузка, %

2)Степень открытия заслонки впускного канала (LBK), ряд цил. 1, %

3)Степень открытия заслонки впускного канала (LBK), ряд цил. 2, %

4)Режим работы BDE

(значение 8-значного цифрового блока)

1 2 3 4 5 6 7 8

X однородн.

X однородн. бедн.

X однородн./послоин., дополнит. впрыск

X послоин.

X послоин., прогрев кат., дополнительн. впрыск

X свободно

X свободно

X с битом «однородн.» антидетонационная защита

Блок измеряемых величин 144: базовая установка,

Заслонка впускного канала, ряд цилиндров 2 для BDE с вакуумным управлением

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Холостои ход

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Фактическое положение заслонки впускного канала, %

2)Номинальное положение заслонки впускного канала, %

3)Напряжение потенциометра LBK, величина смещения, В

4)Состояние адаптации, выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка

Блок измеряемых величин 144: непрерывное регулирование базовая установка,

Заслонка впускного канала, ряд цилиндров 2 для BDE

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Холостои ход

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Напряжение, верхнее краинее положение, В

2)Напряжение, нижнее краинее положение, В

3)Статус адаптации, n

4)Состояние адаптации, выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка

Блок измеряемых величин 145: базовая установка,

Датчик температуры ОГ

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Холостои ход

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Температура ОГ, смоделированная, ряд 1, °C

2)Температура ОГ, измерение датчика, ряд 1, °C

3)Температура ОГ, измерение датчика, ряд 2, °C

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 146: базовая

установка,

Накопительныи катализатор NOx, ряд цилиндров 1

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Холостои ход

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Количество ОГ, г/с

2)Средняя температура катализатора, °C

3)Коэффициент накопительного катализатора, %

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 147: базовая установка,

Накопительныи катализатор NOx, ряд цилиндров 2

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Холостои ход

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Количество ОГ, г/с

2)Средняя температура катализатора, °C

3)Коэффициент накопительного катализатора, %

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 148: базовая установка,

Регенерация (удаление серы) накопительного катализатора NOx, ряд цилиндров 1

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Холостои ход

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Скорость а/м, км/ч

2)Средняя температура катализатора, °C

3)Заполнение серои, г

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 149: базовая установка,

Регенерация (удаление серы) накопительного катализатора NOx, ряд цилиндров 2

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Холостои ход

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Скорость а/м, км/ч

2)Средняя температура катализатора, °C

3)Заполнение серои, г

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 150:

Датчик NOx

1)Режим работы BDE

(значение 8-значного цифрового блока)

1 2 3 4 5 6 7 8

X однородн.

X однородн. бедн.

X однородн./послоин., дополнит. впрыск

X послоин.

X послоин., прогрев кат., дополнительн. впрыск

X свободно

X свободно

X с битом «однородн.» антидетонационная защита

2)Средняя температура катализатора, °C

3) Напряжение датчика NOx, В

4)Фактическая лямбда-величина, напряжение датчика NOx

Блок измеряемых величин 151:

Подогреватель датчика NOx

1)Напряжение электропитания, В

2)Нагревательныи резистор, Ω

3)Коэффициент заполнения, %

4) -

Блок измеряемых величин 152:

Смещение датчика NOx

1)Фактическая лямбда-величина

2)Фактическая величина NOx

3)Смещение NOx

4)Результат: тест вкл./тест выкл./выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка

Блок измеряемых величин 153:

не используется

Блок измеряемых величин 154:

не используется

Блок измеряемых величин 155:

не используется

Блок измеряемых величин 156:

не используется

Блок измеряемых величин 157:

не используется

Блок измеряемых величин 158:

не используется

Блок измеряемых величин 159:

не используется

Блок измеряемых величин 160:

Распознание величин отдельных цилиндров/регулировка величин отдельных цилиндров

1)Норм. выходная величина лямбда-регулятора, цил. 1, %

2)Норм. выходная величина лямбда-регулятора, цил. 2, %

3)Норм. выходная величина лямбда-регулятора, цил. 3, %

4)Норм. выходная величина лямбда-регулятора, цил. 4, %

Блок измеряемых величин 161:

Распознание величин отдельных цилиндров/регулировка величин отдельных цилиндров

1)Норм. выходная величина лямбда-регулятора, цил. 5, %

2)Норм. выходная величина лямбда-регулятора, цил. 6, %

3)Норм. выходная величина лямбда-регулятора, цил. 7, %

4)Норм. выходная величина лямбда-регулятора, цил. 8, %

Блок измеряемых величин 162: базовая установка,

Регулировка отдельных цилиндров, ряд 1

1)Норм. выходная величина лямбда-регулятора, проверяемыи цилиндр, %

2) Δ- лямбда, номинальная величина, проверяемыи цилиндр, %

3)Δ-лямбда, фактическая величина, проверяемыи цилиндр, %

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна / система неисправна

Блок измеряемых величин 163: базовая установка,

Регулировка отдельных цилиндров, ряд 2

1)Норм. выходная величина лямбда-регулятора, проверяемыи цилиндр, %

2) Δ- лямбда, номинальная величина, проверяемыи цилиндр, %

3)Δ-лямбда, фактическая величина, проверяемыи цилиндр, %

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна / система неисправна

Блок измеряемых величин 164:

Саморегулирование заднего предкатализатора, ряд цилиндров 1

1) -

2) -

3) -

4) -

Блок измеряемых величин 165:

Непрерывное регулирование заднего главного катализатора, ряд цилиндров 1

1) -

2) -

3) -

4) -

Блок измеряемых величин 166:

Допустимость величин лямбда-зонда, ряд цилиндров 1

1)Лямбда

2)Напряжение зонда, после катализатора, В

3)Интегральное количество воздуха, г/с

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 1 исправен/ ряд 1, зонд 1 неисправен

Блок измеряемых величин 167: базовая установка,

Коррекция лямбда-зондов

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Холостои ход

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Доля кислорода, %

2)Диагностическии счетчик

3)Стабильныи лямбда зонд, корректирующая величина параметрическои кривои, %

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / активир./выполняется адаптация/система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 168: базовая установка,

Обводная заслонка турбонагнетателя

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Холостои ход

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Потенциометр 1, В

2)Потенциометр 2, В

3) -

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ /выполняется адаптация/система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 169:

Обводная заслонка турбонагнетателя

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Положение заслонки, %

4)Режим работы

Блок измеряемых величин 170:

Старт

1)Сигнал пуска, клемма 50, сообщение: выкл/вкл

2)Провод ответного сигнала, клемма 50 R, сообщение: выкл/вкл

3)Реле пуска 1, сообщение: выкл/вкл

4)Реле пуска 2, сообщение: выкл/вкл

Блок измеряемых величин 171:

Управление стартера

1)Датчик положения педали сцепления, бит, нажата/ненажата

2)Датчик блокировки, бит, активирована/деактивирована

3)Автоматическии пуск, возможен/невозможен

4)Биты готовности, управление стартера (закрытая проверка в норме)

0 = закрыто

1 = не закрыто

(значение 8-значного цифрового блока)

1 2 3 4 5 6 7 8

X Стартер не имеет механических неисправностеи

X Контакты включения, реле стартера

X Управление, реле стартера

X Провод ответного сигнала кл. 50R

X Сигнал пуска кл. 50

X PN-сигнал (только для АКП)

X Датчик блокировки (только для мех. КП)

X Датчик положения педали сцепления (только для мех. КП)

Блок измеряемых величин 200:

Автоматическая заключительная проверка (код готовности)

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- после указания нажать на педаль тормоза и на педаль акселератора

: частота вращения автоматически возрастет до требуемого для даннои проверки

уровня

- Дождаться появления в поле 2 сообщения "Система исправна"

1)Статус счетчика

отображает количество выполняемых экспресс-опросов

2)Статус

3)Статус

4)Статус