Фишка А

1 - Танк Сигнал датчика     2 - Танк отправителя земле     3 - дверной контакт со стороны водителя     4 - Ключ зажигания терминала 86s     5 - Hydraulik системы / уровня тормозной жидкости     6 - выключатель ремня     7 - вода в бачке омывателя     8 - правый габаритный фонарь     9 - Бортовой компьютер, левая рокера     10 - Бортовой компьютер, правой рокера     11 - Бортовой компьютер сброс     12 - Датчик температуры Земли     13 - (температура переключатель "ON")          14 - датчика наружной температуры / кондиционера     15 - Diesel     16 - (зуммер "ON")     17 - Датчик температуры     18 - уровень охлаждающей жидкости     19 - Стоп-сигнал     20 - Фонарь заднего хода / ближним светом фар     21 - левая габаритных огней     22 - вентилятор, скорость 3     23 - (яркости на выходе датчика)     24 - (Датчик освещенности)     25 - Окружающие земли датчика температуры     26 - Компрессор кондиционера "OFF"

Фишка В

1 - Вакантные     2 - Вакантные     3 - Вакантные     4 - Вакантные     5 - Вакантные     6 - Вакантные     7 - давление масла 1,2 бар     8 - Вакантные     9 - индикатор передач     10 - Вакантные     11 - Вакантные     12 - Давление в гидросистеме     13 - Срок службы сигнала от системы ABS 5.3вакантным с системой ABS 5.0          14 - включите телефон     15 - Телефон часы     16 - телефон данные     17 - Вакантные     18 - тахометр сигнал     19 - Сигнал расхода     20 - Вакантные     21 - Вакантные     22 - Сигнал скорости (выход 2)     23 - Сигнал скорости (выход 1)     24 - Сигнал скорости (отправитель)     25 - Тормозные колодки     26 - K провода

Фишка С

1 - Вакантные     2 - Вакантные     3 - Вакантные     4 - Вакантные     5 - Вакантные     6 - Подушки безопасности     7 - ABS     8 - Дверной замок (выход)     9 - левый указатель поворота     10 - Вакантные     11 - Вакантные     12 - Вакантные     13 - Вакантные          14 - Вакантные     15 - TCS     16 - OBD II     17 - Trailor поворота     18 - CAT / дизельные     19 - Дальний свет фар     20 - стояночного тормоза и тормозной системы (для тормозное давление и уровень жидкости)     21 - Индикатор зарядки     22 - правый указатель поворота     23 - Вакантные     24 - Иммобилайзер     25 - Подушка безопасности (разрыв цепи в проводке)     26 - ABS (обрыв цепи в проводке)

Фишка D

1 - Клемма 30     2 - клемма 31     3 - освещение (3W)     4 - Освещение, консоль (40W)     5 - Вывод 58     6 - клеммы 15

- Multi-контактный разъем для основных функций 26-контактный, желтый     B - Multi-контактный разъем для основных функций 26-контактный, красный     C - Multi-контактный разъем для основных функций 26-контактный, зеленый     D - Multi-контактный разъем для подключения источника питания, 6-контактный, белый     E - Multi-контактный разъем для радио-часы, 4-контактный, белый