Переднее крыло - детали и узлы

| 1 - | Комбинированный болт |
| --- | --- |

|  | 10 Nm |
| --- | --- |

| 2 - | Крыло |
| --- | --- |

|  | Снятие облицовки бампера → Глава |
| --- | --- |

|  | Снять подкрылок → Глава |
| --- | --- |

|  | Отсоединить фару ⇒ Руководство по ремонту электрооборудования. |
| --- | --- |

|  | Отсоединить разъемы бокового указателя поворота. |
| --- | --- |

|  | Снять задний держатель крыла → Глава. |
| --- | --- |

|  | Выкрутить болты -1-, -3-, -4-, -5- и -7- и снять крыло. |
| --- | --- |

| 3 - | Комбинированный болт (2x) |
| --- | --- |

|  | 8 Nm. |
| --- | --- |

| 4 - | Комбинированный болт |
| --- | --- |

|  | 8 Nm |
| --- | --- |

|  | Болты доступны только после снятия нижнего держателя крыла → Глава. |
| --- | --- |

| 5 - | Комбинированный болт |
| --- | --- |

|  | 8 Nm |
| --- | --- |

| 6 - | Передняя распорка |
| --- | --- |

|  | Точки резьбовых соединений → Глава. |
| --- | --- |

| 7 - | Комбинированный болт |
| --- | --- |

|  | 8 Nm |
| --- | --- |

|  | Болты на левой стороне находятся за насосом регулировки уровня дорожного просвета |
| --- | --- |

|  | Болты на левой стороне находятся за бачком стеклоомывателя. |
| --- | --- |