Нижний держатель крыла - детали и узлы

| 1 - | Крыло |
| --- | --- |

| 2 - | Держатель крыла |
| --- | --- |

|  | Снять верхнюю накладку облицовки порога. |
| --- | --- |

|  | Выкрутить на верхней облицовке порога винты примерно до стойки -B-. |
| --- | --- |

|  | Отжать облицовку порога в сторону настолько, чтобы выкрутить болты держателя. |
| --- | --- |

|  | Снять держатель и выкрутить болты крыла снизу. |
| --- | --- |

| 3 - | Винт Torx |
| --- | --- |

|  | 8 Nm |
| --- | --- |

| 4 - | Стойка -A- снаружи |
| --- | --- |