Снятие облицовки порога

| 1 - | Обивка порога сзади |
| --- | --- |

| 2 - | Шестигранная гайка |
| --- | --- |

|  | 4 Нм |
| --- | --- |

|  | по 12 шт. с каждой стороны |
| --- | --- |

| 3 - | Центровочный болт |
| --- | --- |

|  | 8 Нм |
| --- | --- |

|  | Установлен только на этой стороне. |
| --- | --- |

| 4 - | Болт |
| --- | --- |

|  | 1,5 Нм |
| --- | --- |

| 5 - | Облицовка порога |
| --- | --- |

|  | Перед демонтажом снять накладку спереди и сзади → Глава. |
| --- | --- |

|  | Для демонтажа сначала выкрутить болты с нижней стороны, затем боковые гайки. |
| --- | --- |

|  | А также болт -6- к держателю крыла. |
| --- | --- |

|  | Снять облицовку порога сначала сбоку с скрытых пальцев, затем извлечь спереди из задней облицовки порога. |
| --- | --- |

| 6 - | Болт |
| --- | --- |

|  | 1,5 Нм |
| --- | --- |

| 7 - | Держатель крыла |
| --- | --- |

|  | Снятие → Илл.. |
| --- | --- |

| 8 - | Защитная планка облицовки порога |
| --- | --- |

|  | Снятие → Глава. |
| --- | --- |

|  | Щелевая накладка |
| --- | --- |

| 9 - | Накладка передней двери |
| --- | --- |

|  |  |
| --- | --- |

| Держатель крыла. |  |  |
| --- | --- | --- |

Снятие защитной накладки

| 1 - | Накладка передняя |
| --- | --- |

|  | Отсоединить сначала сверху, затем снизу и извлечь сбоку из облицовки порога. |
| --- | --- |

| 2 - | Задняя накладка |
| --- | --- |

|  | Отсоединить сначала сверху, затем снизу и извлечь сбоку из облицовки порога. |
| --- | --- |

| 3 - | Облицовка порога |
| --- | --- |

|  | Снятие → Глава |
| --- | --- |