Проверка электромагнитных клапанов - ограничения давления наддува -N75- и -N274-

| Инструкция Состояние электромагнитных клапанов ограничения давления наддува -N75- и -N274- и соответствующих кабельных соединений контролирует блок управления двигателя.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Механическая проверка. –; Снять электромагнитные клапаны ограничения давления наддува на левой опоре двигателя.. –; Подсоединить вспомогательный шланг к выводу -2- электромагнитного клапана.. Инструкция Клапан должен находиться в монтажном положении.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Соединить вспомогательным кабелем из набора вспомогательных измерительных средств контакт -2- электромагнитного клапана с плюсовой клеммой АКБ.. –; Соединить контакт -1- с массой.. ; Клапан должен щелкать.. ; Впуск во вспомогательном шланге должен быть возможен.. Если клапан не открывается:. –; Заменить электромагнитный клапан ограничения давления наддува.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отсоединить соединение от контакта -1- к массе.. ; Впуск во вспомогательном шланге больше не может быть возможен.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Проверить электропитание. ; Предохранитель электромагнитного клапана исправен.. –; Подключить мультиметр для измерения напряжения между контактом -2- и плюсовым выводом АКБ.. –; Включить зажигание.. ; Номинальное значение: примерно равное напряжению АКБ.. Если заданное значение не достигается:. –; Проверить кабельное соединение по электросхеме.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Проверить внутреннее сопротивление. –; Подключить ручной мультиметр для измерения сопротивления на клапане.. ; Номинальное значение: 14 … 20 Ω.. Если заданное значение не достигается:. –; Заменить электромагнитный клапан ограничения давления наддува.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Проверить кабель сигнала. ; VAG-COM подключен через диагностический кабель , выбран режим “01 - Электроника двигателя“. При этом зажигание должно быть включено.. –; Подключить электрическое штекерное соединение к демонтированному электромагнитному клапану.. –; Задвинуть резиновую втулку штекерного соединения.. –; Подключить мультиметр для измерения напряжения между контактом 1 и 2.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Выбрать функцию „04 - базовая настройка“.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Ввести „033“ для „Группы индикации 033“.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Активировать базовую настройку.. ; Номинальное значение: примерно 5,5 В или примерно 10,5 В на выбор.. –; Завершить функцию „04 - базовая настройка“.. –; Нажать на „06 -Завершить вывод данных“.. –; Выключить зажигание.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Если заданное значение не достигается:. –; Открутить крестовые винты -1- коммутационного блока в водоотводящем коробе.. –; Расклипсовать облицовку водоотводящего короба -2- спереди от передней стенки – Стрелки -.. –; Снять облицовку водоотводящего короба.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Поддеть облицовку -1- из обтекателя лобового стекла и открутить задний крестовой винт - Стрелки сзади справа -.. –; Открутить остальные крестовые винты - Стрелки -.. –; Снять крышку коммутационного блока в водоотводящем коробе.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Выкрутить болт – стрелка -.. –; Отсоединить крепежную скобу.. –; Снять блок управления системы непосредственного впрыска дизельного топлива -J248--поз. 1-, разблокировать и отсоединить штекерные соединения.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Подсоединить тестер -V.A.G 1598/30- при выключенном зажигании только к штекерным соединениям блока управления системы непосредственного впрыска дизельного топлива -J248- (блок управления остается открытым).. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Проверить следующие кабельные соединения на предмет разрыва или короткого замыкания на массу или на плюс:. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Деталь | Электрическое штекерное соединение Контакт | Тестер -V.A.G 1598/30- Гнездо |
| --- | --- | --- |
| Электромагнитный клапан ограничения давления турбонаддува -N75- | -1- | 2/21 |
| Электромагнитный клапан 2 ограничения давления турбонаддува -N274- | -1- | 2/19 |

| –; При необходимости устранить неисправность проводки.. Если неисправность в линии не обнаружена:. –; Заменить блок управления двигателя.. |  |  |
| --- | --- | --- |