| Проверка давления наддува турбонагнетателя. Условие проверки. ; VAG-COM подключен через диагностический кабель, выбран режим „01 - Электроника двигателя“. При этом двигатель должен работать на оборотах холостого хода... Порядок проверки. –; Выкрутить задний левый запорный болт впускного коллектора и вкрутить адаптер -V.A.G 1318/11-.. –; Подключить тестер турбонагнетателя -V.A.G 1397 A- со вспомогательным шлангом -1-.. –; Ввести измерительный шланг через задний край моторного отсека через правое окно в салон автомобиля... –; Включить тестер турбонагнетателя и установить выключатель измеряемых величин в положение -I- (абсолютное давление).. –; Подсоединить измерительный шланг к соединительному штуцеру -I-.. Инструкция ; Шланги должны быть герметично подсоединены, в противном случае велика вероятность ошибок в измерении.. ; Следить за тем, чтобы измерительный шланг не был пережат в моторном отсеке или стеклом двери.. ; При нажатии кнопки сохранения M последнее измеряемое значение будет сохранено в тестере турбонагнетателя, пока не будет нажата снова кнопка сохранения M или тестер не будет выключен.. ; Сохранение будет отображено с помощью мигающей точки в поле индикации.. ; Если напряжение АКБ тестера турбонагнетателя падает ниже допустимого заданного значения - в левом верхнем углу дисплея появится стрелка.. ; Перед проверкой проехать минимум 3 километра в непрерывном режиме (без остановок на светофорах и.т.д.).. –; Выбрать функцию диагностики „08 - считать блок измеряемых величин“... –; Ввести „011“ для “группы индикации 011“ и подтвердить... –; Ехать со скоростью примерно 60 км/ч и включить на „Tiptronic - 3 передачу“.. –; Ускоряйтесь на 3 передаче с полностью нажатой педалью акселератора (не в режиме кик-даун) и следить при этом за индикацией частоты вращения двигателя.. –; При 3000/мин нажать на кнопку „Печать - сохранение результата“ и одновременно на кнопку сохранения M тестера турбонагнетателя -V.A.G 1397 A-.. Заданное значение на VAG-COM. ; 2050 … 2400 мбар. Заданное значение на -V.A.G 1397 A-. ; 2,050…2,400 бар. Инструкция Величину давления наддува необходимо определить с помощью тестера турбонагнетателя -V.A.G 1397 A-, VAG-COM служит для контроля - регистрируются ли данные давления наддува в блоке управления.. –; Завершить функцию диагностики „08 - считать блок измеряемых величин“.. –; Нажать на „06 -Завершить вывод данных“.. –; Выключить зажигание.. Значение наддува вне области заданных значений:. –; Проверить систему тяг и вакуумные резервуары регулирования давления наддува.. –; Проверить электромагнитные клапаны ограничения давления наддува -N75- и -N274-.. Если оба механизма исправны, но мала величина давления наддува:. –; Заменить турбонагнетатель... Проверка датчика давления во впускном коллекторе -G71-. Инструкция. ; Датчик давления во впускном коллекторе -G71- и соединения проводов контролируются блоком управления двигателя.. ; Место установки датчика давления во впускном коллекторе -G71— стрелка - : спереди справа на впускном коллекторе.. Условие проверки. ; VAG-COM подключен через диагностический кабель, выбран режим „01 - Электроника двигателя“. При этом двигатель должен работать на оборотах холостого хода... Порядок проверки. –; Выкрутить задний левый запорный болт впускного коллектора и вкрутить адаптер -V.A.G 1318/11-.. –; Подключить тестер турбонагнетателя -V.A.G 1397 A- со вспомогательным шлангом -1-... –; Включить тестер турбонагнетателя -V.A.G 1397 A- и установить выключатель измеряемых величин в положение -I- (абсолютное давление).. –; Подсоединить измерительный шланг к соединительному штуцеру -I-.. –; Считать и записать данные на дисплее тестера турбонагнетателя -V.A.G 1397 A-... –; Выбрать функцию диагностики „08 - считать блок измеряемых величин“... –; Ввести „033“ для „Группы индикации 033“ и подтвердить... –; Проверить данные в поле индикации -2-.. ; Номинальное значение: Соответствие величин давления на двух измерительных блоках допуску ± 100 мбар.. –; Повторить проверку при различных частотах вращения.. –; Завершить функцию диагностики „08 - считать блок измеряемых величин“.. –; Нажать на „06 - Завершить вывод данных“.. –; Выключить зажигание.. Если заданное значение не достигается:. –; Проверить кабельные соединения... Проверка кабельных соединений. –; Открутить крестовые винты -1- коммутационного блока в водоотводящем коробе.. –; Расклипсовать облицовку водоотводящего короба -2- спереди от передней стенки – Стрелки -.. –; Снять облицовку водоотводящего короба... –; Поддеть облицовку -1- из обтекателя лобового стекла и открутить задний крестовой винт - Стрелки сзади справа -.. –; Открутить остальные крестовые винты – Стрелки -.. –; Снять крышку коммутационного блока в водоотводящем коробе... –; Выкрутить болт – стрелка -.. –; Отсоединить крепежную скобу.. –; Снять блок управления системы непосредственного впрыска дизельного топлива -J248--поз. 1-, разблокировать и отсоединить штекерные соединения... –; Подсоединить тестер -V.A.G 1598/30- при выключенном зажигании только к штекерным соединениям блока управления системы непосредственного впрыска дизельного топлива -J248- (блок управления остается открытым)... –; Отсоединить электрическое штекерное соединение от датчика давления во впускном коллекторе – стрелка -... –; Проверить следующие кабельные соединения на предмет разрыва или короткого замыкания на массу или на плюс:.. Разъем контакт; Тестер -V.A.G 1598/30- Гнездо. -1-; 3/16. -3-; 3/14. -4-; 3/15. –; При необходимости устранить неисправность проводки.. Если неисправность не найдена:. –; Заменить датчик давления во впускном коллекторе.... |  |  |
| --- | --- | --- |