| Группа 08 на полной нагрузке (движение на 3-й или 4-й передаче, температура двигателя не ниже +85 °C). Переведите селектор АКПП на Tiptronic и включите 3-ю передачу. Разгонитесь с 2500об/мин с предельной нагрузкой (без кикдауна) до 3500 об/мин. Посмотрите показания на тестере (нажать Print) при около 3000 об/мин.. |  |  |
| --- | --- | --- |

|  |  | Группа 8 |  |  | → | ▾ Индикация дисплея |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3000 rpm | 47.5 mg/S | 46.7 mg/S | 43 mg/S |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ограничение количества впрыска, рассчитан- ное по расходу воздуха (ограничение дымности) ; Больше 40 mg/S: OK. ; Меньше 40 mg/S: замерена неадекватная масса воздуха ⇒ Проверить расходомер воздуха. |  |
|  |  |  |  |  | Ограничение количества впрыска, зависящее от оборотов двигателя (ограничение крутящего момента/фактическое количество) 45...47 mg/S: OK ; Меньше 45 mg/S: обороты слишком высокие. ; Всегда больше 47 mg/S: количество впрыска увеличивается из-за настройки. |  |
|  |  |  |  | Желаемое количество впрыска (по положению педали акселератора) ; Если показания ниже, чем в окне 3: педаль акселератора, неправильно установлена или неисправна ⇒ Проверить. |  |
|  |  |  | Обороты двигателя 2500...3500 rpm: OK |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 10 автомобиль не подвижен (температура двигателя не ниже +85 °C). Нажмите педаль акселератора и подержите обороты между 3100 и 3200 rpm.. |  |  |

|  | Прочитать группу 10 |  |  | → | ▾ Индикация дисплея |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500 mg/S | 1010 mbar | 1350 mbar | % |  |  |
|  |  |  |  |  | Положение акселератора: |  |
|  |  |  |  | Текущее давление нагрузки: 1200...1500 mbar: OK Вне допуска: неисправна система управления наддувом ⇒ смотреть группу 11 |  |  |
|  |  |  | Атмосферное давление |  |  |  |
|  |  | Расход воздуха: 475...650 mg/S: OK ; меньше 475 mg/S: обороты ниже 2950 rpm или выше 3050 rpm. Давление нагрузки (турбины) слишком низкое ⇒ обратить внимание на окно 3. Неизмеренный воздух между расходомером и турбокомпрессором Расходомер неисправен |  |

| Группа 11 на полной нагрузке (движение на 3-й или 4-й передаче, температура двигателя не ниже +85 °C). Переведите селектор АКПП на Tiptronic и включите 3-ю передачу. Разгонитесь с 2000об/мин с предельной нагрузкой (без кикдауна) до 3000 об/мин. Посмотрите показания на тестере (нажать Print) при около 2500 об/мин.. |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Прочитать группу 11 |  |  | → | ▾ Индикация дисплея |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3340 rpm | 1948 mbar | 1917 mbar | 57 % |  |  |
|  |  |  |  |  | Уровень активации клапана управления давлением -N75- |  |
|  |  |  |  | Текущее давление нагрузки ; Соответствует показаниям в зоне 2 (допуск ±100 mbar): OK. ; Недостаточное давление: нет управления давлением ⇒ проверить. ; Чрезмерное давление: клапан управления давлением -N75- залип. Магистраль клапана управления давлением отсоединена или забита Лопасти или соединение заблокированы, неисправна вакуумная система ⇒ проверить давление нагрузки |  |
|  |  |  | Давление нагрузки, которое необходимо ЭБУ ; 1800...2250 mbar: OK. ; Больше 2250 mbar: давление увеличено из-за настройки. |  |
|  |  | Обороты двигателя 2900...4000 rpm: OK |  |  |  |  |