Электрическая проверка топливного насоса -G6- автомобили с 6- и 8-цил. двигателями

| Инструкция Подкачивающий топливный насос -G6- приводит в действие эжекционные насосы.. Необходимо поступить следующим образом:. –; Соблюдать условия проведения проверки.. ; Зажигание выключено.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Проверить подачу электропитания. –; Снять напольный коврик в переднем правом пространстве для ног.. –; Вывернуть болт с накаткой -1-.. –; Извлечь облицовку -2- назад из скобы -3- и снять.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Извлечь предохранитель в блоке предохранителей -S1- из блока синий -ST4-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Взять подходящий провод и подключить к нижней клемме цоколя предохранителя в блоке предохранителей -S1--стрелка 1-.. –; Подключить другой конец провода к „+“ аккумулятора или, например, к цоколю верхнего предохранителя 60 A -стрелка 2- блока предохранителей.. ; Необходимо слышать, как работает насос.. Инструкция Так как топливный насос работает бесшумно, необходимо во время проверки топливного насоса избегать окружающих шумов, при необходимости, проверить 2-м механиком.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Если никаких шумов работы не слышно, справа снизу обшивки багажника выкрутить винты -стрелки- и снять обшивку.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Разблокировать и отсоединить штекерный разъем -стрелка-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Подключить мультиметр для замера напряжения между контактами -1- и -4-.. ; Номинальное значение: примерно напряжение батареи.. –; При несоответствии номинальному значению, проверить и отремонтировать проводное соединение.. –; Если номинальное значение достигнуто, хотя не слышно работы насоса, снять модуль подачи топлива.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Проверить подключения и протекание тока электропроводки между фланцем и топливным насосом.. –; Если неисправностей проводки нет, значит неисправен насос. Заменить модуль подачи топлива.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Проверка энергопотребления. ; Электропитание топливного насоса в норме.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Подключить щуп тестера (в режиме измерения силы тока (А)) к нижней клемме цоколя предохранителя в блоке предохранителей -S1--стрелка 1- , а второй щуп к „+“ аккумулятора, например, к цоколю верхнего предохранителя 60 A -стрелка 2- блока предохранителей.. ; Заданное значение: 4 … 6 A.. –; Если заданное значение не достигнуто, выявить неисправность следующим образом:. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Показание | Причина неисправности | Устранение |
| --- | --- | --- |
| около 2 А | ; Топливный бак пуст. | –; Заправить. |
|  | ; Модуль подачи топлива неправильно установлен. | –; Проверить правильность установки модуля подачи топлива. |
|  | ; Накопительный резервуар негерметичен. | –; Проверить герметичность накопительного резервуара. |
|  | ; Датчик уровня топлива 2 -G169- неправильно установлен. | –; Проверить правильность установки датчика уровня топлива 2 -G169-. |
| 0 A | ; Электропровод неисправен. | –; Отремонтировать. |
|  | ; Неисправен подкачивающий топливный насос -G6-. | –; Заменить модуль подачи топлива. |

| Инструкция ; При показании 2 A топливный насос работает в холостую, так как в наполнительном резервуаре отсутствует топливо.. Для локализации неисправности долить 1 л дизельного топлива и повторить замеры. При показании около 6 A топливный насос в норме.. |  |  |
| --- | --- | --- |