Проверка реле топливного насоса -J17- и управление - автомобили с 8-цил. двигателем

| Инструкция ; Подача электропитания на подкачивающий топливный насос -G6- осуществляется через реле топливного насоса -J17-.. ; Условием для срабатывания реле топливного насоса -J17- является работающий двигатель. Это значит, что на реле подается только минусовое напряжение (через блок управления системы непосредственного впрыска дизельного двигателя -J248-), если в -J248- определяются импульсы частоты вращения.. Необходимо поступить следующим образом:. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Если подкачивающий топливный насос -G6- не управляется, снять напольный коврик в переднем правом пространстве для ног.. –; Отвернуть болты -стрелки- и снять крышку электронного блока.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Извлечь дополнительную плату реле слева и справа из направляющих шин -стрелки 2-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Извлечь дополнительную плату реле из электронного блока.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Включить стартер.. ; Реле топливного насоса -J17- (на дополнительной плате реле электронного блока в пространстве для ног переднего пассажира, гнездо 2) должно втягивать (ощутимо), а подкачивающий топливный насос -G6- должен работать (2 механик слушает в багажном отсеке).. A -; Если реле топливного насоса -J17- не срабатывает:. –; Проверить электропитание реле топливного насоса -J17-. –; Проверить управляющий провод реле топливного насоса -J17-.. B -; Если реле топливного насоса -J17- работает, а подкачивающий топливный насос -G6- не работает:. –; Проверить управление топливным насосом.. –; Провести электрическую проверку подкачивающего топливного насоса -G6-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Проверка электропитания реле топливного насоса -J17-.. ; Реле топливного насоса -J17- в порядке.. –; Снять реле топливного насоса -J17- (на дополнительной плате реле электроблока в пространстве для ног переднего пассажира, гнездо -2-).. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Подключить тестер напряжения следующим образом:. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Дополнительная плата реле электроблока в пространстве для ног переднего пассажира, гнездо 2 Контакт | Замер к |
| --- | --- |
| -2- | "Масса" |
| -6- | "Масса" |

| –; Включить зажигание.. ; Должно быть напряжение бортовой сети.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Если значения не соответствуют, извлечь реле электропитания клеммы 30 -J317--стрелка- из гнезда „4“ центрального коммутационного микроблока.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Проверить следующие соединительные провода на наличие обрыва и короткого замыкания на "массу" или плюс:. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Дополнительная плата реле электроблока в пространстве для ног переднего пассажира, гнездо 2 Контакт | Центральный коммутационный микроблок, гнездо 4 Контакт |
| --- | --- |
| 2 | -23- Клемма 87 |
| 6 | -23- Клемма 87 |

| –; Если потребуется, отремонтировать проводное соединение.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Проверить управляющий провод между реле топливного насоса -J17- и блоком управления системы непосредственного впрыска дизельного двигателя -J248 .. –; Подсоединить тестер к соединительным разъемам жгута проводки блока управления системы непосредственного впрыска дизельного двигателя -J248-, блок управления не подключается.. –; Проверить следующие соединительные провода на наличие обрыва и короткого замыкания на "массу" или плюс:. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Дополнительная плата реле электроблока в пространстве для ног переднего пассажира, гнездо 2 Контакт | Разъем ЭБУ J248 |
| --- | --- |
| 4 | 4/10 |

| –; Если потребуется, отремонтировать проводное соединение. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Проверить подкачивающий топливный насос -G6-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Извлечь предохранитель в блоке предохранителей -S1- из блока синий -ST4-.. –; Подключить мультиметр для замера напряжения к массе и верхнему контакту предохранителя.. –; Включить стартер на короткое время.. ; Номинальное значение: примерно напряжение батареи.. –; Если номинальное значение не достигнуто, проверить проводные соединения.. –; Если все проводные соединения и предыдущие проверки в норме, заменить реле топливного насоса -J17-.. |  |  |
| --- | --- | --- |