| Электрическая проверка топливного насоса -G23- - автомобили с 8-цил. двигателем. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Порядок работы. ; Зажигание выключено.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Проверить подачу электропитания. –; Снять напольный коврик в переднем правом пространстве для ног.. –; Вывернуть болт с накаткой -1-.. –; Извлечь облицовку -2- назад из скобы -3- и снять.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Извлечь предохранитель в блоке предохранителей -S3- из блока синий -ST4-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Подключить подходящий провод к нижней клемме цоколя предохранителя в блоке предохранителей -S3--стрелка 1-.. –; Подключить другой конец провода к „+“ аккумулятора или, например, к цоколю верхнего предохранителя 60 A -стрелка 2- блока предохранителей.. ; Шумы от работы насоса должны быть слышны в нише правого заднего колеса.. Инструкция Так как топливный насос работает бесшумно, необходимо во время проверки топливного насоса избегать окружающих шумов, при необходимости, проверить 2-м механиком.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Если шумы не слышны, отвернуть болты -стрелки- и снять правую нижнюю крышку на днище.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Снять 2-контактный разъем -2- с кронштейна, разблокировать и отсоединить.. Инструкция -Поз. 1, 3- и -стрелку- не учитывать.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Подключить мультиметр для замера напряжения между контактами -1- и -2-.. ; Номинальное значение: примерно напряжение батареи.. –; При несоответствии номинальному значению, проверить и отремонтировать проводное соединение. –; Если номинальное значение достигнуто, хотя не слышно работы насоса, неисправность в топливном насосе. Заменить топливный насос -G23-.. |  |  |
| --- | --- | --- |