Проверка реле электрического топливного насоса 2 -J49- и управления - автомобили с 8-цил. двигателем

| Инструкция ; Подача электропитания на топливный насос -G23- осуществляется через реле электрического топливного насоса 2 -J49-.. ; Условием для срабатывания реле электрического топливного насоса 2 -J49- является работающий двигатель. Это значит, что на реле подается только минусовое напряжение (через блок управления 2 системы непосредственного впрыска дизельного двигателя -J494-), если в -J494- определяются импульсы частоты вращения.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Если топливный насос -G23- не управляется, снять напольный коврик в переднем правом пространстве для ног.. –; Отвернуть болты -стрелки- и снять крышку электронного блока.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Извлечь дополнительную плату реле слева и справа из направляющих шин -стрелки 2-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Извлечь дополнительную плату реле из электронного блока.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Включить стартер.. ; Реле электрического топливного насоса 2 -J49- (на дополнительной плате реле электронного блока в пространстве для ног водителя, гнездо -13-) должно втягивать (ощутимо), а топливный насос -G23- должен работать (2 механик слушает в задней правой нише колеса).. A -; Если реле электрического топливного насоса 2 -J49- не втягивает:. –; Проверить электропитание реле электрического топливного насоса 2 -J49-.. –; Проверить управляющий провод реле электрического топливного насоса 2 -J49-.. B -; Если реле электрического топливного насоса 2 -J49- работает, а топливный насос -G23- не работает:. –; Проверить управление топливным насосом.. –; Провести электрическую проверку топливного насоса -G23-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Проверка электропитания реле электрического топливного насоса 2 -J49-.. ; Предохранитель реле электрического топливного насоса 2 -J49- в порядке.. –; Снять реле электрического топливного насоса 2 -J49- (на дополнительной плате реле электроблока в пространстве для ног переднего пассажира, гнездо -13-).. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Подключить тестер напряжения следующим образом:. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Дополнительная плата реле электроблока в пространстве для ног переднего пассажира, гнездо 13 Контакт | Замер к |
| --- | --- |
| -2- | "Масса" |
| -6- | "Масса" |

| –; Включить зажигание.. ; Напряжение должно приблизительно соответствовать напряжению бортовой сети.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Если значение не достигнуто, извлечь реле электропитания клеммы 30 -J317--стрелка- из гнезда „4“ центрального коммутационного микроблока.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Проверить следующие соединительные провода на наличие обрыва и короткого замыкания на "массу" или плюс:. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Дополнительная плата реле электроблока в пространстве для ног переднего пассажира, гнездо 13 Контакт | Центральный коммутационный микроблок, гнездо 4 Контакт |
| --- | --- |
| 2 | -23- Клемма 87 |
| 6 | -23- Клемма 87 |

| –; Если потребуется, отремонтировать проводное соединение.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Проверить управляющий провод между реле электрического топливного насоса 2 -J49- и блоком управления 2 системы непосредственного впрыска дизельного двигателя -J494-.. –; Подсоединить один щуп тестера к соответствующему контакту в разъеме блока управления 2 системы непосредственного впрыска дизельного двигателя -J494-, а второй к колодке реле.. –; Проверить следующие соединительные провода на наличие обрыва и короткого замыкания на "массу" или плюс:. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Дополнительная плата реле электроблока в пространстве для ног переднего пассажира, гнездо 13 Контакт | Разъем ЭБУ J494 |
| --- | --- |
| 4 | 4/10 |

| –; Если потребуется, отремонтировать проводное соединение.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Проверить управление топливного насоса -G23-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Извлечь предохранитель в блоке предохранителей -S3- из блока синий -ST4-.. –; Подключить мультиметр для замера напряжения к массе и верхнему контакту предохранителя.. –; Включить стартер на короткое время.. ; Номинальное значение: примерно напряжение батареи.. –; Если номинальное значение не достигнуто, проверить проводные соединения.. –; Если все проводные соединения и предыдущие проверки в норме, заменить реле электрического топливного насоса 2 -J49-.. |  |  |
| --- | --- | --- |