Connection offline

| Сводка TPI | Учётный №: 2019873/4 |
| --- | --- |
| Ассистент перестроения не работает | Дата разрешения публикации: 09.04.2010 |

Описание неисправности клиентом/Заключение станции

Ассистент перестроения не работает. В блоке управления ассистента перестроения (адресное слово 3C) зарегистрированы ошибки '447 - ухудшение работоспособности из-за слишком высокого напряжения - превышен верхний предел' и '532 напряжение питания - превышен верхний предел' как статические. В комбинации приборов появляется сообщение: 'Audi side assist - в данный момент нет доступа'.

Техническое обоснование

Дефектная деталь в блоке управления ассистента перестроения.

Решение в условиях производства

Модернизация деталей.

Решение в условиях сервиса

Проверить, какое напряжение подаётся фактически на Master-блок управления ассистента перестроения J769 и сравнить со значением в блоке измеряемых величин 1 в Master-блоке управления ассистента перестроения J769 (адресное слово 3C). Если это значение заметно отличается от реально измеренного, заменить Master-блок управления ассистента перестроения J769.

Указания по расчётам

﻿Коренной идентификатор/﻿вид ущерба/производитель: 9635 / 0040 /…

Расчёт в APOS:

A4, A5, Q7

| Рабочая позиция: | Обозначение: | Учётные единицы времени: |
| --- | --- | --- |
| 63691900 | Накладка заднего бампера, снятие+установка | 70 ZE |
| 96350199 | Блок упр. ассист. перестроения, проверка | 10 ZE |
| 96351500 | Блок упр. ассистента перестроения, регулировка | 70 ZE |
| 96351950 | Блок упр. ассистента перестроения, снятие+установка | 10 ZE |
| 01500000 | Ведомый поиск неисправностей/Ведомая функция | Затраты времени по протоколу диагностирования |
| Опубликованные здесь нормы времени соответствуют состоянию на день издания. Действительными являются актуальные данные в каталоге рабочих позиций! |  |  |

A6, A8:

| Рабочая позиция: | Обозначение: | Учётные единицы времени: |
| --- | --- | --- |
| 63691900 | Накладка заднего бампера, снятие+установка | 90 ZE |
| 96350199 | Блок упр. ассист. перестроения, проверка | 10 ZE |
| 96351500 | Блок упр. ассистента перестроения, регулировка | 70 ZE |
| 96351950 | Блок упр. ассистента перестроения, снятие+установка | 10 ZE |
| 01500000 | Ведомый поиск неисправностей/Ведомая функция | Затраты времени по протоколу диагностирования |
| Опубликованные здесь нормы времени соответствуют состоянию на день издания. Действительными являются актуальные данные в каталоге рабочих позиций! |  |  |

Расчёт в APOS/2:

A4, A5, A6, A8, Q7:

| Таблица: | Позиция: | Коренной номер: | Обозначение: | Операция: | Учётные единицы времени (ZE): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 807-50/51 | 1 | 807303 | Бампер | 19 | Задано |
| 907-35 | 2 | 907566 | Блок упр. ассистента перестроения | 02 | 10 ZE |
| 907-35 | 2 | 907566 | Блок упр. ассистента перестроения | 55 | Задано |
| 907-35 | 2 | 907566 | Блок упр. ассистента перестроения | 15 | Задано |
| STA-02 | 2 | S00032 | Ведомый поиск неисправностей | 02 | Затраты времени по протоколу диагностирования |
| Опубликованные здесь нормы времени соответствуют состоянию на день издания. Действительными являются актуальные данные в каталоге рабочих позиций! |  |  |  |  |  |