Обзор компонентов - ременный привод распредвалов

| 1 - | Опорный палец |
| --- | --- |

| 2 - | 45 Нм |
| --- | --- |

| 3 - | Шайба |
| --- | --- |

|  | натяжного ролика |
| --- | --- |

| 4 - | 45 Нм |
| --- | --- |

| 5 - | Натяжной ролик |
| --- | --- |

| 6 - | Натяжной рычаг |
| --- | --- |

|  | подложить шайбу → Поз. |
| --- | --- |

| 7 - | 70 Нм |
| --- | --- |

| 8 - | Шайба |
| --- | --- |

| 9 - | 75 Нм |
| --- | --- |

| 10 - | Приводная шестерня распредвала |
| --- | --- |

|  | впускного распредвала |
| --- | --- |

|  | для снятия и установки снять зубчатый ремень с шестерен распредвалов → Глава |
| --- | --- |

|  | снимать с помощью двуручного съемника -T40001- и пальца -T40001/5- |
| --- | --- |

| 11 - | 22 Нм |
| --- | --- |

| 12 - | 10 Нм |
| --- | --- |

| 13 - | Резиновая втулка |
| --- | --- |

| 14 - | 10 Нм |
| --- | --- |

| 15 - | Задняя правая часть крышки зубчатого ремня |
| --- | --- |

| 16 - | 22 Нм |
| --- | --- |

| 17 - | Насос высокого давления |
| --- | --- |

|  | системы впрыска |
| --- | --- |

Осторожно! Перед первым запуском двигателя необходимо наполнить насос высокого давления топливом. Насос высокого давления не должен работать "на сухую"..

|  | снятие и установка → Группа ремонта23 |
| --- | --- |

| 18 - | Зубчатый ремень привода ГРМ |
| --- | --- |

|  | перед снятием пометить направление хода мелом или фломастером. Изменение направления хода ранее эксплуатировавшегося ремня может привести к его повреждению |
| --- | --- |

|  | проверить степень износа |
| --- | --- |

|  | снятие → Глава |
| --- | --- |

|  | установка (регулировка фаз газораспределения) → Символ, определяющий позицию иллюстрации |
| --- | --- |

| 19 - | Механический насос системы охлаждения |
| --- | --- |

|  | снятие и установка → Глава |
| --- | --- |

| 20 - | Прокладка |
| --- | --- |

|  | заменить |
| --- | --- |

| 21 - | 10 Нм |
| --- | --- |

| 22 - | Задняя левая часть крышки зубчатого ремня |
| --- | --- |

| 23 - | 10 Нм |
| --- | --- |

| 24 - | Приводная шестерня распредвала |
| --- | --- |

|  | впускного распредвала |
| --- | --- |

|  | для снятия и установки снять зубчатый ремень с шестерен распредвалов → Глава |
| --- | --- |

|  | снимать с помощью двуручного съемника -T40001- и пальца -T40001/5- |
| --- | --- |

| 25 - | Шайба |
| --- | --- |

| 26 - | 75 Нм |
| --- | --- |

| 27 - | Отводной ролик |
| --- | --- |

| 28 - | Эксцентриковый ролик |
| --- | --- |

| 29 - | 45 Нм |
| --- | --- |

| 30 - | Ременная шестерня коленвала |
| --- | --- |

|  | на прилегающих поверхностях между приводной шестерней зубчатого ремня и коленвалом не должно быть масла |
| --- | --- |

|  | установка возможна только в одном положении |
| --- | --- |

| 31 - | 200 Нм + довернуть на 180° (1/2 об.) |
| --- | --- |

|  | заменить |
| --- | --- |

|  | маслом не смазывать |
| --- | --- |

|  | для откручивания и затяжки использовать фиксирующий болт -3242- |
| --- | --- |

|  | вкрутить фиксирующий болт -3242- → Символ, определяющий позицию иллюстрации или → Символ, определяющий позицию иллюстрации |
| --- | --- |

| 32 - | Шайба |
| --- | --- |

|  | для натяжного рычага |
| --- | --- |

| 33 - | Натяжное приспособление для зубчатого ремня |
| --- | --- |

| 34 - | 10 Нм |
| --- | --- |

| Снятие и установка зубчатого ремня |  |
| --- | --- |

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

|  | Ключ для фиксации -3036- |
| --- | --- |

|  | Фиксирующий болт -3242- |
| --- | --- |

|  | Стопоры распредвалов -3458- |
| --- | --- |

|  | Динамометрический ключ -V.A.G 1783- |
| --- | --- |

|  | Трещотка -VAS 5122- |
| --- | --- |

|  | Двуручный съемник -T40001- с пальцем -T40001/5- |
| --- | --- |

| ; Ключ для натяжного ролика -T40009-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Стопорный штифт -T40011-. Снятие. Инструкция При монтаже снова установить на прежних местах все крепежные элементы кабелей, снятые или срезанные во время разборки.. Двигатель установлен:. –; Установить коленвал в положение ВМТ → Глава „Установка двигателя в положение ВМТ - двигатель установлен“.. –; Снять поликлиновой ремень → Глава.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Расклипсовать жгут проводов кольца вентилятора -стрелки-.. –; Выкрутить болты -1 ... 4-.. –; Положить гидравлический вентилятор радиатора с подсоединенными гидролиниями на двигатель.. Двигатель демонтирован:. –; Установить коленвал в положение ВМТ → Глава „Установка двигателя в положение ВМТ - двигатель демонтирован“.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Продолжение для установленного/демонтированного двигателя.. –; Снять демпфер крутильных колебаний коленвала, для этого выкрутить 8 болтов -1-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Снять верхнюю правую, верхнюю левую и нижнюю части крышек зубчатого ремня → Глава.. Инструкция Стопоры распредвалов нельзя использовать в качестве контропоры.. –; Открутить болты двух шестерен распредвалов примерно на 3 оборота, при этом придерживать их с помощью контропоры -3036-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Пометить направление вращения зубчатого ремня мелом или фломастером.. –; Повернуть натяжитель зубчатого ремня с помощью ключа с внутренним шестигранником в -направлении стрелки-, пока натяжной рычаг не сожмет натяжной элемент так, что стопорный штифт -T40011- можно будет установить в отверстия поршней и корпуса.. Инструкция Натяжной элемент зубчатого ремня оснащен масляным упором, поэтому сдавить его можно лишь постепенно с равномерным усилием.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Открутить болт -стрелка- эксцентрикового ролика.. Инструкция |  |  |
| --- | --- | --- |

| Болты шестерен распредвалов остаются в качестве контропоры открученными на 3 ... 4 оборота в распредвале.. –; Снять левую и правую шестерни распредвалов с помощью двуручного съемника -T40001- с пальцем -T40001/5- с конуса.. –; Открутить шестерни распредвалов.. –; Снять зубчатый ремень с шестернями распредвалов.. Установка (регулировка фаз газораспределения). ; Зафиксировать распредвалы с помощью стопоров распредвалов -3458-.. ; Коленвал зафиксирован болтом -3242-.. ; Шестерни распредвалов ослаблены.. Инструкция ; При прокручивании распредвала ни один из поршней не должен находиться в ВМТ. Опасность повреждения клапанов/днища поршня.. ; Фиксаторы распредвалов -3458- нельзя использовать в качестве контропоры.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Уложить зубчатый ремень в указанной последовательности на шкивы:. 1.; Коленчатый вал. 2.; Натяжной ролик. 3.; Эксцентриковый ролик. 4.; Левый распредвал (с шестерней распредвала). 5.; Насос высокого давления. 6.; Отводной ролик. 7.; Водяной насос. 8.; Уложить зубчатый ремень в последнюю очередь на снятую шестерню зубчатого ремня правого ряда цилиндров и установить шестерню с уложенным зубчатым ремнем на распредвал -стрелка-.. –; Прикрутить обе шестерни распредвалов так, чтобы они еле прокручивались и не качались.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Вложить ключ с внутренним шестигранником 4 мм между натяжным рычагом -1- и поршнем -2- натяжного элемента.. Инструкция |  |  |
| --- | --- | --- |

| Для установки ключа натяжного ролика -T40009- использовать адаптер 3/8” на 1/4”.. –; Натянуть зубчатый ремень, для этого повернуть эксцентриковый ролик с помощью ключа натяжного ролика -T40009- и динамометрического ключа -V.A.G 1783- с динамометрическим ключом -VAS 5122- в -направлении стрелки- и держать с предварительным натяжением.. ; Момент предварительного натяжения - 3 Нм.. –; Затянуть эксцентриковый ролик.. ; Момент затяжки 45 Нм.. –; Извлечь ключ с внутренним шестигранником 4,0 мм.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Повернуть натяжной рычаг с помощью ключа с внутренним шестигранником в -направлении стрелки-, пока нельзя будет извлечь стопорный штифт -T40011-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Повернуть натяжной рычаг -1- в -направлении стрелки-, пока между натяжным рычагом и корпусом натяжного элемента -2- нельзя будет установить ключ с внутренним шестигранником 6,0 мм.. Инструкция |  |  |
| --- | --- | --- |

| Фиксаторы распредвалов -3458- нельзя использовать в качестве контропоры.. –; Затянуть шестерни распредвалов. Для этого придерживать с помощью контропоры -3036-.. ; Момент затяжки 75 Нм.. –; Извлечь ключ с внутренним шестигранником 6,0 мм.. –; Снять стопоры распредвалов -3458- с двух головок блока цилиндров.. –; Удалить фиксирующий болт -3242-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Сделать два оборота коленвала в направлении вращения вала двигателя, пока коленвал снова не встанет в положение мертвой точки.. –; Проверить величину -a- между натяжным рычагом и корпусом натяжного элемента, при необходимости - произвести регулировку эксцентрикого ролика.. ; Величина -a- = 4,0 ± 1,0 мм.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Для проверки вкрутить фиксирующий болт -3242- еще раз в отверстие масляного поддона.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Проверить с помощью стопоров распредвалов -3458- положение распредвалов.. Инструкция Стопоры распредвалов не устанавливаются - повторить регулировку.. –; Снять стопоры распредвалов -3458- с двух головок блока цилиндров.. –; Удалить фиксирующий болт -3242-.. Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее:. Инструкция ; Прокладки и уплотнительные кольца необходимо заменить.. ; Для крепления всех соединений шлангов использовать хомуты соответствующей серии → Каталог запчастей.. ; При обратном монтаже установить все кабельные хомуты, где они были установлены изначально.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; При сборке следить за следующим: Потянуть разблокирующую скобу наружу и нажать на топливопровод -2- до фиксации на штуцере топливоподающего насоса -стрелка-. ; При правильно установленной трубе незакрепленная разблокирующая скоба будет установлена в шланговый разъем.. ; -поз. 1-, -поз. 3- и -поз. 4- не брать в расчет.. –; Вкрутить резьбовую пробку отметки ВМТ с новым уплотнительным кольцом в масляный поддон.. –; Установить вакуумный насос на левую ГБЦ → Символ, определяющий позицию иллюстрации.. –; Установить поликлиновой ремень → Символ, определяющий позицию иллюстрации.. –; Залить охлаждающую жидкость → Символ, определяющий позицию иллюстрации.. Моменты затяжки. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Деталь |  | Нм |
| --- | --- | --- |
| Шестерня к распредвалу |  | 75 |
| Эксцентриковый ролик к блоку цилиндров |  | 45 |
| Топливоподающий насос к ГБЦ |  | 10 |
| Демпфер крутильных колебаний к шестерне коленвала |  | 22 |
| Резьбовая пробка к масляному поддону |  | 35 |
| Маслозаливной штуцер к ГБЦ |  | 10 |
| Соединительная трубка системы рециркуляции ОГ к | механическому клапану системы рециркуляции ОГ | 22 |
|  | выпускному коллектору | 10 |
| Воздуховод к турбонагнетателю |  | 10 |
| Верхний воздуховод к | заднему воздуховоду | 10 |
|  | впускному коллектору | 10 |
| Хомуты шлангов системы охлаждения |  | 2 |
| Хомуты воздуховодов |  | 3,5 |